# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：河北兰润植保科技有限公司一车间自动化提升项目

建设单位（盖章）： 河北兰润植保科技有限公司

编制日期：  2025年12月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 河北兰润植保科技有限公司一车间自动化提升项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2511-130973-04-02-274625 |  |  |
| 建设单位联系人 | 刘杰 | 联系方式 | 13803218302 |
| 建设地点 | 河北省沧州市渤海新区临港经济开发区东区化工一路以北河北兰润植保科技有限公司现有厂区内 |  |  |
| 地理坐标 | （ 117 度 38 分 26.685 秒， 38 度 21 分 36.363 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2631化学农药制造 | 建设项目 行业类别 | “二十三、化学原料和化学制品制造业”中“44、农药制造”的“单纯物理分离、物理提纯、混合、分装的” |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 沧州临港经济技术开发区经济发展局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 沧港经备字[2025]127号 |
| 总投资（万元） | 1878.8 | 环保投资（万元） | 18.8 |
| 环保投资占比（%） | 1.0 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 现有厂区内；不新增用地 |
| 专项评价设置情况 | 本项目有毒有害和易燃易爆危险物质储存量超过临界量，设置环境风险专项评价。 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《沧州渤海新区临港经济技术开发区片区总体规划（2016-2030）》； 审批机关：黄骅市人民政府； 审批文件名称及文号：黄政字[2017]255号。 2019年4月10日，生态环境部以环办环评函[2019]359号文件出具“关于沧州临港经济技术开发区规划环评工作有关意见的函”提出全面优化调整规划、组织完善报告书的意见；2019年12 月，临港开发区管委会重新委托石油和化学工业规划院编制完成《沧州临港经济技术开发区产业发展规划》，并从产业定位、布局、规模、配套基础设施等方面全面修改完成《沧州渤海新区临港经济技术开发区片区总体规划(2019-2030)》。 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 规划名称：《沧州渤海新区临港经济技术开发区片区总体规划（2019-2030）环境影响报告书》； 审查机关：生态环境部； 审查文件名称及文号：关于《沧州渤海新区临港经济技术开发区片区总体规划（2019-2030）环境影响报告书》的审查意见，环审[2020]139号。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与开发区规划符合性 临港开发区规划产业定位为新型化工和生物医药，其中西区(生物医药产业园)发展定位是基于医药行业转型升级和京津冀产业转移，高质量发展生物医药产业，重点发展以高端特色化学原料药及制剂、现代中药、大健康、生物药物为主导产业，打造中国北方生物医药全产业链发展示范区、国家生命健康产业创新示范区、国家新型特色原料药基地。东区(新型化工区)发展定位是以建设国际合作的新型化工产业为主导，优化调整现有化工产业，建设具备国内领先水平的新型化工园区。 本项目为农药制剂产品自动化提升项目，在现有厂区内建设，属于化工产业，位于临港开发区（东区），符合园区总体规划。 2、与开发区规划环评符合性分析 （1）产业布局规划、土地利用规划 本项目为农药制造业，属化工行业，位于沧州临港经济技术开发区原规划的石油化工产业区，符合原规划的土地利用规划和产业布局规划要求。2020年11月，沧州临港经济技术开发区新版规划环评开始实施，新版规划环评要求“兴业化工（建设单位原名）中原药、制剂项目向西区转移，现有厂址产业向高端新型化工转变。项目建成后严控VOCs排放。”本项目原药和制剂产能不增加，仅对240g/L烯草酮乳油进行自动化提升，年产量20000吨不变，且烯草酮乳油为低毒性产品，于2020年在中华人民共和国农业农村部进行了农药登记（登记证号：PD20095754），不违背园区产业布局规划。 （2）园区基础设施 ①给水 根据《沧州渤海新区临港经济技术开发区片区总体规划（2019-2030）环境影响报告书》，临港开发区规划现有扩建、新增供水设施见表1-1。 表1-1 供水设施规划建设情况一览表 项目; 类型; 建设情况; 备注. 规划近期（2025年）; 规划远期（2030年）. 现有扩建; 规划新增; 现有扩建; 规划新增. 供水设施; 引大入港; /; /; 西区临港兴化供水厂：增至5万m3/d; /; 原有扩建. 东区新建供水厂：6.5万m3/d; 东区新建供水厂：增至8万m3/d; 东区给水泵站水进入新建供水厂处理后供给. 海水淡化; /; /; /; /; 维持现状不变. 再生水; /; 西区再生水厂：设计规模0.5万m3/d; 西区再生水厂：增至1万m3/d; 东区再生水厂：1万m3/d; 绿源再生水厂维持不变，西区、东区再生水厂规划新建. 本项目厂区在开发区供水范围内，且其供水能力能够满足项目需求。 ②排水 沧州绿源水处理有限公司临港污水处理厂目前污水处理规模为5万m3/d，中水回用能力为3.5万m3/d，处理工艺采用“改良型氧化沟工艺+MBR膜生物系统”，设计出水水质达到《黑龙港及运东流域水污染物排放标准》（DB13/2797-2018）重点控制区排放限值和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，同时满足《沧州市消除Ⅴ类河流及水质保障攻坚行动方案》中附件2的排放限值。 本项目不新增废水排放。 ③供电 园区及周围供电网及变电站包括：河北金牛化工股份有限公司110kV变电站；园区西北15km处220kV韩村变电站，南部7.5km处临海变电站；西北2公里处110kV刑庄科变电站；北部2km处建设有35kV中捷变电站；园区西部35kV辛庄子变电站。 本项目用电由附近110kV变电站接线引入厂区，满足项目用电需求。 ④供热 根据规划，园区东区集中供热设施有3处，分别为华润电厂、正元化肥及新增燃气供汽能力。规划华润电力供热能力为2×1150t/h，正元化肥供热能力为3×260t/h，新增燃气供汽能力800t/h。目前华润电厂集中供热已建成，外供汽能力为741.21t/h；正元化肥集中供热已建成，外供汽能力为780t/h；新增燃气供汽能力尚未建设。 本项目生产不用热。 ⑤供气规划 根据《黄骅市城乡总体规划（2016-2030年）》、《沧州渤海新区临港经济技术开发区片区总体规划（2019-2030）》，园区按照规划实施了供气工程建设，目前管网供气能力达23.5亿m3/a，目前实际消耗量约为1.01亿m3/a。园区供气气源为马棚口-黄骅港长输管道及小韩庄-临港开发区高压管道，并建有渤海首站、西区母站、临港末站，且管网已覆盖园区。 本项目生产不用天然气，但本项目所依托的废气处理设施RTO助燃采用天然气作为燃料（并采用甲醇作为备用燃料），天然气来自临港末站。园区天然气供气管道已铺设至厂区，可满足项目用天然气需求。 （3）园区准入条件 园区生态环境准入清单一览表见表1-2所示。 表1-2 园区生态环境准入清单（禁止类和限制类）一览表 项目 类别; 生态环境准入清单; 本项目; 是否负面清单. 禁止类; 1、不满足河北省“三线一单”有关生态环境准入清单的管控要求。不满足本次评价提出的清单式管控要求。; 本项目满足河北省“三线一单”有关生态环境准入清单的管控要求；满足规划提出的清单式管控要求。; 否. 2、《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的淘汰类，全部列入本类，涉及的产业项目禁止新建和投资。; 项目为允许类建设项目; 否. 3、列入《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的鼓励、限制类的产业，但不符合该片区以发展高新技术高附加值服务业、提升型产业为主的功能定位的全部列入本类。; 项目为允许类建设项目，符合园区产业定位; 否. 4、列入《外商投资准入特别管理措施（负面清单）2019年版》中禁止外商投资领域。; 本项目不涉及; 否. 5、新建企业清洁生产水平应达到国内先进水平，现有企业3～5年提升清洁生产水平。; 企业达到国内清洁生产先进水平; 否. 6、禁止建设新增铅、汞、铬、砷、镉、镍、铜重金属污染排放总量的项目。; 本项目不涉及; 否. 7、规划项目禁止配套建设自备燃煤电站（冀政字〔2017〕10号）。; 本项目不涉及; 否. 8、规划项目禁止开采或使用地下水（冀政字〔2017〕48号）。; 项目用水由园区统一供给; 否. 9、禁止新建和扩建炼焦项目（等量置换除外）；禁止单纯扩大产能的新建和扩建农药制造项目（新增高效、低毒、安全、新品种除外）；禁止新建和扩建产能严重过剩的大宗化学原料药；省级以上工业园区除外：禁止新建和扩建基础化学原料制造；禁止化学肥料新建和扩建（等量置换除外）。（冀政办发〔2015〕7号）。; 沧州临港经济技术开发区为国家级园区，本项目为现有制剂产品自动化提升改造项目，产能不增加; 否. 10、禁止投资中药饮片的蒸、炒、灸、煅等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产。; 不涉及; 否. 11、规划项目主要污染物排放应“倍量替代”，落实本次评价提出的削减源清单，取消3个规划项目（规划近期5万吨/年PBAT树脂、规划远期0.2万吨/年（氟磺酰）亚胺锂和1万吨/年热塑性聚酯弹性体3个规划项目）；规划新型化工项目污染物排放压减10%；华润电力氮氧化物落实26mg/Nm3的管控要求。; 项目主要污染物均按要求实施“倍量替代”; 否. 12、禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目（冀政字〔2018〕18号）。; 本项目不涉及; 否. 13、本次评价提出的环境风险管控区内，应严格筛选入驻企业，禁止建设高污染企业；禁止布置涉及重大危险源生产装置和储罐的企业；禁止布置涉及剧毒物质的企业。; 项目不在临港开发区环境风险防控重点区域管控范围; 否. 14、以石油焦、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代，禁止掺烧高硫石油焦（硫含量大于3%）。; 本项目不涉及; 否. 15、禁止建设存在重大环境安全隐患的工业项目。; 本项目不存在重大环境安全隐患，项目采取妥善的风险防范措施，及时修编环境风险应急预案，并备案; 否. 16、禁止向涉重金属相关行业、落后产能和产能过剩行业供应土地。; 本项目不涉及; 否. 17、禁止未经修复的污染场地进行再开发利用。; 本项目不涉及; 否. 18、临港开发区所有开发活动禁止新增占用自然岸线。; 本项目不涉及; 否. 19、涉及高排放非道路移动机械使用时应符合禁止使用区域的规定（沧政告〔2019〕13号）。; 本项目不涉及; 否. 20、临港开发区（西区）3.485km2基本农田（优先保护区），在该地块用地类型调整前禁止开发。; 本项目不涉及; 否. 限制类; 1、应限制在本次评价提出的生态空间管控、资源利用上线、环境质量底线下开展规划实施工作，不可突破相关管控要求。; 本项目满足; 否. 2、规划项目应落实中水回用方案要求的回用指标后，再使用新鲜水。; 本项目不涉及; 否. 3、规划项目应满足园区现行环境管理体系，纳入各平台中进行管理。; 本项目满足; 否. 4、从严控制新建、改建、扩建涉氮氧化物的项目建设，区内引入该企业需要倍量替代，明确减排源。; 本项目不涉及氮氧化物排放; 否. 5、从严控制新建、改建、扩建涉重行业的项目建设，禁止新建、改建、扩建增加汞、镉、铬、砷、铅排放量的建设项目。; 本项目不涉及; 否. 6、《指导目录》中的限制类，除去已列入禁止类的，全部列入本类，涉及的产业项目（企业）需在生产工艺、规模（或产量）、区位（或范围）、清洁生产水平、环保措施等方面符合国家相关标准和地方管控要求。; 本项目为允许类建设项目; 否. 7、针对“C制造业”，新建项目清洁生产水平需达到国内先进水平，现有此类企业3~5年内整改达标。; 项目达到国内清洁生产先进水平; 否. 8、针对“D电力、热力、燃气及水生产和供应业，44电力、热力生产和供应业”，该类项目清洁生产水平须达到清洁生产评价指标体系的二级以上水平，华润电力应满足《河北省节能“十三五”规划》提出的供电煤耗应降至305克标煤/kW·h的要求。; 本项目不涉及; 否. 9、加快淘汰不符合产业准入政策、环境污染重、不能实现稳定达标排放的落后和过剩产能。严格控制化工、生物医药行业的高污染项目。; 项目符合产业准入政策，不属于高污染项目; 否. 10、严格落实京津冀、环渤海治理要求，特别是挥发性有机物、臭氧、氮氧化物的协同治理工作，严格相关项目污染物排放标准，有效应对污染天气和配合渤海综合整治工作。; 按《关于京津冀大气污染传输通道城市执行大气污染物特别排放限值的公告》，废气污染物排放执行特别排放限值; 否. 11、基于资源能源消耗水平分析，入开发区项目中化学原料和化学制品制造业单位产值水耗强度应≤12吨/万元；医药制造业单位产值水耗强度应≤55吨/万元。入开发区项目中化学原料和化学制品制造业单位产值能耗应≤1.5吨标煤/万元；医药制造业单位产值能耗应≤0.5吨标煤/万元。; 本项目为农药制剂产品自动化提升项目，不新增水耗; 否. 12、基于工业企业大气污染物排放情况分析，入开发区项目中化学原料和化学制品制造业SO2排放强度≤0.8kg/万元；NOx排放强度≤1.2kg/万元；烟粉尘排放强度≤0.4kg/万元；VOCs排放强度≤0.4kg/万元。医药制造业VOCs排放强度≤3.4kg/万元。; 本项目不新增SO2、NOx和VOCs排放; 否. 由上表可知，本项目为不在园区准入负面清单内。 （4）与规划环评结论及审查意见符合性分析 园区管理部门于2020年11月12日编制完成了《沧州渤海新区临港经济技术开发区片区总体规划（2019-2030）环境影响报告书》。该报告书取得了生态环境部出具的审查意见，审查文号为：环审[2020]139号。本项目与规划环评审查意见符合性分析如下表1-3所示。 |

表1-3  本项目与园区规划环评结论及审查意见符合性分析

| 序号 | 规划环评结论及审查意见 | 项目建设情况 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《规划》应坚持绿色发展、协调发展，落实国家、区域发展战略，做好与省市国土空间规划和区域“三线一单”成果的协调性分析。深入融入京津冀协同发展，落实《渤海综合治理攻坚战行动计划》，高标准建设京津产业转移合作平台，推动与北京市、天津市等周边城市建立长期有效的协商机制，强化区域大气联防联控和海陆统筹，共同维护和改善区域生态环境质量。 | 项目建设符合“三线一单”要求，具体分析详见“其它符合性分析”章节中分析内容 | 符合 |
| 2 | 优化开发区产业结构，做好全过程环境管控。按照国务院对开发区的批复要求和河北省最新环境管理要求，加快开发区产业结构优化，现有不符合产业发展定位、污染较重企业应落实“一企一策”管理要求，逐步升级改造、淘汰。推动低能耗、低水耗、低排放的生物医药、制剂、新型化工等符合发展定位和生态环境保护要求的产业入区。 | 本项目现有工程编制了“一企一策”；本项目对一车间烯草酮乳油进行自动化提升，产能不增加。不违背园区产业布局规划。 | 符合 |
| 3 | 优化区内空间布局，严格入区项目生态环境准入。落实《沧州临港经济技术开发区村庄搬迁方案》（沧管字[2018]36号），加快推进居民安置工作，严格控制开发区内及周边人口规模。尚未搬迁的居住区周边禁止引进涉及异味物质排放项目。落实基本农田保护要求，严格落实《报告书》提出的环境风险防控重点区域管控要求。坚持“以水定产”，禁止新增与主导产业不相关且污染物排放量大的项目入区，执行最严格的行业废水、废气排放控制标准，入区项目的清洁生产水平达到同行业国际先进水平。 | 本项目执行最严格的控制标准，清洁水平可达到同行业国际先进水平 | 符合 |
| 4 | 严守环境质量底线，强化污染物排放总量管控。落实关于京津冀大气污染传输通道城市大气污染物执行特别排放限值的相关管理要求。根据国家和河北省关于大气、水、土壤污染防治和“三线一单”相关要求，推动开发区污染减排，严格落实《报告书》提出区域污染物减排和新增主要污染物倍量替代要求，确保实现区域环境质量改善目标。 | 本项目按要求进行总量倍量替代 | 符合 |

续表1-3  本项目与园区规划环评结论及审查意见符合性分析

| 序号 | 规划环评结论及审查意见 | 项目建设情况 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 加快开发区环境基础设施建设，推进区域环境质量持续改善和提升。推进集中式污水处理厂及再生水厂工程建设，确保污水收集及处理率均达到100%，远期集中污水处理厂主要污染物排放标准提升至地表水IV类标准。推进工业节水，积极实现废水深度处理回用，加强中水回用顶层设计，推进中水回用水厂和管网建设，中水回用率提高至80%。近期整合优化排污口设置，远期研究论证深海排放的环境可行性，确保改善渤海湾生态环境质量。固体废物、危险废物应依法依规收集、处理处置。 | 本项目危险废物暂存于危险废物暂存间，并委托有资质的单位合理处置 | 符合 |
| 6 | 组织制定生态环境保护规划，完善环境监测体系。建立污染源、环境质量、挥发性有机物溯源于一体的监控管理体系。企业污水“一厂一管”，并建立排水过程控制系统。建立健全区域环境风险防范体系，建立应急响应联动机制，提升环境风险防控和应急响应能力，保障区域环境安全。建立完善包括环境空气、地表水、地下水、土壤、底泥等环境要素的监控体系，加强定期监测和评估，并根据监测评估结果适时优化调整《规划》。 | 企业污水排放按要求建立“一厂一管”，并将及时编制应急预案 | 符合 |
| 7 | 落实环境影响跟踪监测计划，在《规划》实施过程中，适时开展环境影响跟踪评价，在《规划》修编时应重新编制环境影响报告书。 | / | / |
| 8 | 《规划》所包含的近期建设项目，应结合《报告书》提出的指导意见做好环境影响评价工作，落实《规划》环评提出的各项要求，重点开展工程分析、清洁生产分析、环境风险评价和环保措施的可行性论证，并重点关注控制挥发性有机物排放的环保措施、应急体系建设等内容，强化环境监测和环境保护相关措施的落实。与有关规划的环境协调性分析、区域环境质量现状调查等方面的内容可以适当简化。 | 本环评按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》的要求重点开展了工程分析、环境风险评价等内容，并重点关注控制挥发性有机物排放的环保措施、应急体系建设等内容，并要求建设单位强化环境监测和环境保护相关措施的落实 | 符合 |

| 其他符合性分析 | 1、与“三线一单”符合性分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号），要求落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（简称“三线一单”），本项目关于落实上述要求的分析如下： （1）生态保护红线 根据《河北省生态保护红线》，全省生态保护红线按类型分为重点生态功能区红线、生态环境敏感脆弱区红线、禁止开发区（各类保护地）红线三大类。本项目不位于此三类生态保护红线范围内。 （2）环境质量底线 项目位于沧州渤海新区临港经济开发区东区化工一路以北，根据《2024年度沧州市生态环境状况公报》，全市空气质量达标天数为257天，重度及以上污染天数4天，PM2.5累计浓度为41微克/立方米，PM10累计浓度67微克/立方米。区域环境噪声质量等级为“良好”，城市道路交通噪声质量等级为“好”。全市18个国省考断面全部达标，近岸海域5个国控点位水质均为优良；集中式饮用水水源地大浪淀水库水质稳定达到地表水Ⅱ类标准。本项目废气经处理后可达标排放，对周边环境影响很小；本项目不新增废水外排，对周围地表水环境影响很小；本项目设备厂界噪声达标排放；本项目危险废物暂存于厂区危废间，定期交有资质的单位处置。因此，本项目符合环境质量底线要求。 （3）资源利用上线 本项目在现有厂区内进行建设，不占用新的土地资源；本项目所用资源主要为水资源和电资源。项目设备均属于节能型设备，水耗、电耗较低。因此，本项目未达到资源利用上线。 （4）环境准入负面清单 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类、限制类、淘汰类项目，为允许类；对照《市场准入负面清单（2025年版）》，项目不在负面清单内。 2、与河北省人民政府关于印发《河北省生态环境保护“十四五”规划的通知》（冀政字[2022]2号）符合性分析 表1-4 本项目与河北省人民政府关于印发《河北省生态环境保护“十四五”规划的通知》（冀政字[2022]2号）符合性分析 管控要求; 项目具体情况; 符合性. 深化重点行业挥发性有机物（VOCs）治理。以石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，安全高效推进挥发性有机物（VOCs）综合治理，实施原辅材料和产品源头替代、无组织排放和末端深度治理等提升改造工程。取消非必要的挥发性有机物（VOCs）废气排放系统旁路，必须保留的加强监管与治理。推行加油站夏季高温时段错时装卸油，提倡城市主城区和县城建筑墙体涂刷、建筑装饰以及道路划线、栏杆喷涂、沥青铺装等户外工程错时作业。加强汽修行业挥发性有机物（VOCs）综合治理，加大餐饮油烟污染治理力度。开展工业园区和产业集群挥发性有机物（VOCs）综合治理，重点工业园区建立统一的泄漏检测与修复（LDAR）管理系统，推广建设涉挥发性有机物（VOCs）“绿岛”项目，规划建设一批集中涂装中心、活性炭集中处理中心、溶剂回收中心等。建立健全监测预警监控体系，探索挥发性有机物（VOCs）有组织、无组织超标排放自动留样监测，强化自动监测数据执法应用; 项目废气均由管道/密闭间收集通过“一级酸洗+一级碱洗+RTO+一级碱洗冷却+两级碱洗”+25m排气筒排放（DA001）；企业定期开展泄漏检测与修复（LDAR）监测；; 符合. 挥发性有机物（VOCs）综合治理工程。实施含挥发性有机物（VOCs）产品源头替代工程，到 2025 年，溶剂型工业涂料、溶剂型油墨使用比例分别下降 20%、10%，溶剂型胶粘剂使用量下降 20%。推进重点行业综合治理工程，针对石油化工、化学原料及化学品制造行业装卸、污水和工艺过程等环节废气，工业涂装行业电泳、喷涂、干燥等环节废气，医药行业生产环节废气，包装印刷行业印刷烘干废气，建设适宜高效挥发性有机物（VOCs）治理设施; 本项目装卸废气均由管道/密闭间收集通过“一级酸洗+一级碱洗+RTO+一级碱洗冷却+两级碱洗”+25m排气筒排放（DA001）。; 符合. 强化工业企业土壤污染风险防控。新（改、扩）建项目涉及有毒有害物质可能造成土壤污染的，落实土壤和地下水污染防治要求。开展典型行业企业用地及周边土壤污染状况调查，持续推进耕地周边涉重金属行业企业排查整治。动态更新土壤污染重点监管单位名录，将土壤污染防治义务依法纳入排污许可管理。加强企业拆除活动污染防治监管，落实拆除活动污染防治措施; 现有工程按要求开展地下水和土壤例行监测；本项目要求企业加强企业拆除活动污染防治监管，落实拆除活动污染防治措施。; 符合. 经对照河北省人民政府关于印发《河北省生态环境保护“十四五”规划的通知》（冀政字[2022]2号），本项目符合规划的相关内容。 3、与沧州市人民政府《关于印发沧州市生态环境保护“十四五”规划的通知》（沧政字[2022]5号）符合性分析 表1-5 本项目与沧州市人民政府《关于印发沧州市生态环境保护“十四五”规划的通知》（沧政字[2022]5号）符合性分析 管控要求; 项目具体情况; 符合性. 2.深化涉挥发性有机物（VOCs）行业企业综合整治。以石化、化工、医药、工业涂装、包装印刷、油品储运等行业为重点，开展全面排查，建立涉VOCs重点行业企业、工业园区、企业集群台账，实施原辅材料和产品源头替代、无组织管控、末端治理改造等全流程治理。; 项目废气均由管道/密闭间收集通过“一级酸洗+一级碱洗+RTO+一级碱洗冷却+两级碱洗”+25m排气筒排放（DA001）；各项废气经治理后均可稳定达标排放。; 符合. 经对照沧州市人民政府《关于印发沧州市生态环境保护“十四五”规划的通知》（沧政字[2022]5号），本项目符合规划的相关内容。 4、与沧州渤海新区管委会黄骅市人民政府关于印发《沧州渤海新区黄骅市生态环境保护“十四五”规划》的通知（渤黄政字[2023]60号）符合性分析 表1-6 本项目与沧州渤海新区管委会黄骅市人民政府关于印发《沧州渤海新区黄骅市生态环境保护“十四五”规划》的通知（渤黄政字[2023]60号）符合性分析 管控要求; 项目具体情况; 符合性. 加强重点行业深度治理和监管。巩固钢铁、石化等重点行业排放改造成效，实施工艺全流程深度治理，全面加强无组织排放管控。鼓励汽车制造、汽车配件制造、建材产业等重点行业企业实施深度治理。以工业炉窑污染综合治理为重点，深化工业氨氧化物减排。开展生活垃圾焚烧烟气深度治理，探索研发二噁英治理和控制技术，到2025年，所有焚烧炉烟气达到生活垃圾焚烧大气污染物排放控制标准。; 项目废气均由管道/密闭间收集通过“一级酸洗+一级碱洗+RTO+一级碱洗冷却+两级碱洗”+25m排气筒排放（DA001）；废气可稳定达标排放。项目不涉及工业炉窑; 符合. 深化挥发性有机物(VOCs)治理。以石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，安全高效推进挥发性有机物(VOCs)综合治理，实施原辅材料和产品源头替代、无组织排放和末端深度治理等提升改造工程。取消非必要的挥发性有机物(VOCs)废气排放系统旁路，必须保留的加强监管与治理。推行加油站夏季高温时段错时装卸油，提倡建筑墙体涂刷、建筑装饰以及道路划线、栏杆喷涂、沥青铺装等户外工程错时作业。加强汽修行业挥发性有机物(VOCs)综合治理，加大餐饮油烟污染治理力度。涉VOCs工业园区、企业集群、重点管控企业逐一建立管理台账，石化、化工类工业园区，推动建立健全监测预警监控体系，完善园区统一的泄漏检测与修复(LDAR)管理系统，推广建设涉挥发性有机物(VOCs)“绿岛”项目，统筹规划建设集中涂装中心、活性炭集中回收中心等，实现 VOCs集中高效处理。建立健全监测预警监控体系探索挥发性有机物(VOCs)有组织、无组织超标排放自动留样监测，强化自动监测数据执法应用.; 本项目液态物料投加采用密闭管道；计量罐废气密闭收集，引至VOCs废气治理设施；物料储存于固定顶储罐及密闭容器内；废气均由管道/密闭间收集通过“一级酸洗+一级碱洗+RTO+一级碱洗冷却+两级碱洗”+25m排气筒排放（DA001）；废气可稳定达标排放。; 符合. 强化扬尘精细化管控。落实《河北省扬尘污染防治办法》健全扬尘管控体系，确定扬尘重点污染源和动态管理清单。严格执行河北省《河北省施工场地扬尘排放标准》，全力推进建筑工程、城市道路、公路、城乡裸露地面等扬尘源管控，压实企业主体责任，全面落实建筑施工“六个百分百”和视频监控PM10在线监测全覆盖。加强城市道路低尘机械化湿式清扫，实施“以克论净”。加强城区外公路、大型煤炭和矿石码头、干散货码头物料堆场扬尘治理，鼓励有条件的码头堆场实施全封闭改造。大力开展城市绿化，实施城镇裸露地面绿化、硬化，推动城市和县城、重要集镇“黄土不见天”，降低扬尘污染。; 项目施工期严格按照《河北省施工场地扬尘排放标准》要求落实。; 符合. 经对照沧州渤海新区管委会黄骅市人民政府关于印发《沧州渤海新区黄骅市生态环境保护“十四五”规划》的通知，本项目符合规划的相关内容。 5、与沧州市《沧州市生态环境准入清单更新方案》要求符合性分析 本项目与沧州市人民政府关于印发《“三线一单”生态环境分区管控的实施方案》的通知（沧政字〔2021〕10号）和沧州市生态环境保护委员会办公室关于实施《2023年沧州市生态环境分区管控动态更新成果》的通知（沧生态环保办〔2024〕89号）管控要求的符合性分析见表1-7所示。 |
| --- | --- |

表1-7  本项目与沧州市“三线一单”符合性分析

| 属性 | 管理要求 |  |  | 项目具体情况 | 评估结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沧州市生态环境准入清单综合管控要求 | 京津冀大气污染传输通道城市、河北省空气质量持续改善区 |  | 1.加强城市建成区及上风向地区、工业园区等布局管控，引导敏感区重点行业转型升级、搬迁退出。中心城区高速合围区禁止新增二类以上涉气工业企业。 2.强化控煤为重点的能源清洁化战略，压减地区燃煤量，倡导清洁能源。 3.推动钢铁、石化、水泥等产业升级，加强细颗粒物（PM2.5）和臭氧（O3）协同治理，强化铸造、塑料等行业标准建设。 4.加快铁路专用线建设，推广新能源汽车，加快港口污染治理，强化监督检查。 | 1.本项目位于沧州临港经济开发区，不属于中心城区高速合围区； 2.本项目不使用煤炭； 3.本项目不涉及； 4.本项目不涉及。 | 符合 |
| 全市生态空间总体管控要求 | 生态保护红线 | 禁止建设开发活动 | 生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，自然保护地核心保护区外，禁止开发性、生产性建设活动，在符合法律法规的前提下，除国家重大战略项目外，仅允许以下对生态功能不造成破坏的有限人为活动。生态保护红线内自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等区域，依照法律法规执行。 | 本项目位于沧州临港经济技术开发区（东区），占地范围内不涉及各类生态保护红线。 | 符合 |
|  |  | 允许建设开发活动 | 1.生态保护红线内，自然保护地核心保护区外，规范管控对生态功能不造成破坏的有限人为活动。 主要包括：①管护巡护、保护执法、科学研究、调查监测、测绘导航、防灾减灾救灾、军事国防、疫情防控等活动及相关的必要设施修筑。②和其他合法权益主体，允许在不扩大现有建设用地、用海用岛、耕地、水产养殖规模和放牧强度（符合草畜平衡管理规定）的前提下，开展种植、放牧、捕捞、养殖（不包括投礁型海洋牧场、围海养殖）等活动，修筑生产生活设施。③经依法批准的考古调查发掘、古生物化石调查发掘、标本采集和文物保护活动。④按规定对人工商品林进行抚育采伐，或以提升森林质量、优化栖息地、建设生物防火隔离带等为目的的树种更新，依法开展竹林采伐经营。⑤不破坏生态功能的适度参观旅游、科普宣教及符合相关规划的配套性服务设施和相关的必要公共设施建设及维护。⑥必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的线性基础设施、通讯和防洪、供水设施建设和船舶航行、航道疏浚清淤等活动；已有的合法水利、交通运输等设施运行维护改造。⑦地质调查与矿产资源勘查开采。包括：基础地质调查和战略性矿产资源远景调查等公益性工作；铀矿勘查开采活动，可办理矿业权登记；已依法设立的油气探矿权继续勘查活动，可办理探矿权延续、变更（不含扩大勘查区块范围）、保留、注销，当发现可供开采油气资源并探明储量时，可将开采拟占用的地表或海域范围依照国家相关规定调出生态保护红线；已依法设立的油气采矿权不扩大用地用海范围，继续开采，可办理采矿权延续、变更（不含扩大矿区范围）、注销；已依法设立的矿泉水和地热采矿权，在不超出已经核定的生产规模、不新增生产设施的前提下继续开采，可办理采矿权延续、变更（不含扩大矿区范围）、注销；已依法设立和新立铬、铜、镍、锂、钴、锆、钾盐、（中）重稀土矿等战略性矿产探矿权开展勘查活动，可办理探矿权登记，因国家战略需要开展开采活动的，可办理采矿权登记。上述勘查开采活动，应落实减缓生态环境影响措施，严格执行绿色勘查、开采及矿山环境生态修复相关要求。⑧依据县级以上国土空间规划和生态保护修复专项规划开展的生态修复。⑨根据我国相关法律法规和与邻国签署的国界管理制度协定（条约）开展的边界边境通视道清理以及界务工程的修建、维护和拆除工作。⑩法律法规规定允许的其他人为活动。开展上述活动时禁止新增填海造地和新增围海。上述活动涉及利用无居民海岛的，原则上仅允许按照相关规定对海岛自然岸线、表面积、岛体、植被改变轻微的低影响利用方式。 |  |  |
|  |  | 其他要求 | 1.加强有限人为活动管理。上述生态保护红线管控范围内有限人为活动，涉及新增建设用地、用海用岛审批的，在报批农用地转用、土地征收、海域使用权、无居民海岛开发利用时，附省级人民政府出具的符合生态保护红线内允许有限人为活动的认定意见；不涉及新增建设用地、用海用岛审批的，按有关规定进行管理，无明确规定的由省级人民政府制定具体监管办法。上述活动涉及自然保护地的，应征求林业和草原主管部门或自然保护地管理机构意见。 2.有序处理历史遗留问题。生态保护红线经国务院批准后，对需逐步有序退出的矿业权等，由省级人民政府按照尊重历史、实事求是的原则，结合实际制定退出计划，明确时序安排、补偿安置、生态修复等要求，确保生态安全和社会稳定。鼓励有条件的地方通过租赁、置换、赎买等方式，对人工商品林实行统一管护，并将重要生态区位的人工商品林按规定逐步转为公益林。零星分布的已有水电、风电、光伏、海洋能设施，按照相关法律法规规定进行管理，严禁扩大现有规模与范围，项目到期后由建设单位负责做好生态修复。 |  |  |
| 全市地表水环境总体管控要求 | 空间布局约束 |  | 1.全省八大水系流经我市干流沿岸、重要饮用水水源地补给区严格控制化学原料和化学制品制造、医药制造、制革、造纸、焦化、化学纤维制造、石油化工、纺织印染等项目环境风险，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施。 2.大清河、子牙河和黑龙港河及运东流域地下水超采区限制高耗水行业准入。 3.新建企业原则上均应建在工业集聚区。对城市建成区内重污染企业、不符合安全防护距离和卫生防护距离的危化企业实施有序搬迁改造或依法关闭。 4.产能过剩产业由各县（市、区）实行新增产能等量替代、涉水主要污染物同行业倍量替代。 5.新建“十大”重点行业等重污染工业项目必须入园进区。 | 1.本项目为现有工程技改项目，现有平面布置设计合理； 2.本项目供水由园区供水管网提供，不开采地下水； 3.本项目位于沧州临港经济技术开发区（东区）； 4.本项目属于农药制剂产品自动化提升项目，不属于产能过剩产业； 5.本项目属于C2631化学农药制造，符合国家和地方产业政策。本项目位于沧州临港经济技术开发区（东区）。 | 符合 |
|  | 污染物排放管控 |  | 1.直排环境的新（改、扩）建排污单位水污染物排放限值严格执行国家、省相关标准，同时参考《沧州市消除Ⅴ类河流及水质保障攻坚行动方案》中附件2的排放限值执行。 2.加强城镇基础设施建设，县（市、区）建成区加快实施城市污水处理厂配套管网建设及雨污分流工程，推进小城镇污水处理工程建设、改造。重点围绕城中村、老旧城区、城乡结合部、建制镇等开展污水管网覆盖情况排查及建设，实施老旧破损管网改造修复。到2025年，基本消除城市建成区污水管网空白区，实现建制镇以上污水处理设施全覆盖，城市和县城污泥无害化处理率达到97%以上。到2025年，再生水循环利用率达到40%以上。 3.严禁洗车污水、餐饮泔水、施工泥浆水等通过雨水口进入管网后直排入河。 4.禁止在二类环境功能区新设排污口，水质超标海域禁止新设增加相应污染物排放的排污口。提高涉海项目准入门槛。实施总氮排放总量控制。全市入海河流基本消灭劣V类水体。 5.加强总氮排放控制，以2020年国控河流入海断面总氮浓度值为基准，宣惠河入海河口断面总氮浓度按国家要求下降5%，其他国控入海河流河口断面总氮浓度保持负增长。2025年底前，入海河流入海口断面水质稳定达到考核目标要求，力争分批次达到Ⅲ类及以上水质。 6.对集中式饮用水源保护区内、南水北调二级保护区内、有明确水功能的河流两侧1000米、湖库周边1000米范围内的（733个）“傍水”农村开展综合环境整治行动计划，全市所有“傍水”建制村逐步完成环境综合整治。 7.集中式饮用水源保护区及功能为Ⅰ—Ⅲ类的河流，引黄济沧、南水北调等环境敏感区严禁农田退水直接排入地表水体。 8.加强港口建设与运营期污染防治，实施废弃物达标排放，严格控制船只倾倒、排污活动，有效防范危险品泄漏、溢油等风险事故的发生，降低对海洋生态环境的影响。 9.依据海域环境容量调控养殖密度和规模，防治海水养殖污染，整治修复养殖环境，引导传统养殖业向高效低排、标准化与生态化方向发展。 | 1.本项目不新增废水排放； 2.本项目不涉及； 3.本项目不涉及； 4.本项目不涉及； 5.本项目不涉及入海口； 6.本项目不涉及； 7.本项目不涉及； 8.本项目不涉及； 9.本项目不涉及。 | 符合 |
|  | 环境风险防控 |  | 县级以上地表水型集中式饮用水水源均要编制完成突发环境事件应急预案。防范海上溢油及危化品泄漏风险。建立海洋生态灾害预警与应急处置体系。 | 本项目不涉及 | 符合 |
| 全市大气环境总体管控要求 | 空间布局约束 |  | 1.禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。 2.划定高排放车辆控制区。石黄高速沧州西严格实施禁止黄牌照货车驶出、驶入措施，禁止黄牌照货车由京沪沧州北、廊沧西花园、姚官屯、开发区、石黄沧州东等高速驶入中心城区。中心城区及县城建成区范围内，全面禁止拖拉机和未达到国五排放标准的渣土车通行。 3.中心城区高速合围区不再新增二类以上涉气工业企业，原有园区内已审批的不得新建、扩产。 4.全市域全时段禁燃禁放。 5.县级以下一律不再建设新的园区，造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、副食品加工、原料药制造、皮革、农药、电镀、钢铁、水泥、石灰、平板玻璃、石化、化工等高污染工业项目必须入园进区，其他工业项目原则上也不在园区外布局。 6.以钢铁、水泥、平板玻璃、焦化、化工、制药等行业为重点，加快城市建成区重点污染工业企业搬迁改造或关闭退出；其他不适宜在主城区发展的工业企业，根据实际纳入退城搬迁范围。制定重污染企业搬迁改造实施方案，明确企业就地改造、退城入园、转型转产或者关闭退出的搬迁改造方式；2025年底前，完成城市建成区、县区建成区、重点流域重污染企业和危险化学品企业的搬迁改造或关闭退出；已明确的退城企业，要严格按照时间表搬迁，逾期不退城的依法予以关停。 7.禁燃区内不得新建燃烧煤炭、重油、渣油等高污染燃料的设施；现有燃烧高污染燃料的设施，应当限期改用清洁能源；未改用清洁能源替代的高污染燃料设施，应当配套建设先进工艺的脱硫、脱硝、除尘装置或者采取其他措施，控制二氧化硫、氮氧化物和烟尘等排放；仍未达到大气污染物排放标准的，应当停止使用。禁燃区内禁止原煤散烧。 8.环境空气6项因子（二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧、PM2.5、PM10）年均浓度未达到国家二级标准的县（市、区）（含渤海新区、开发区、高新区，下同）不得新增区域污染物排放量，建设项目新增主要污染物排放量均需要削减规划期内2倍的污染物排放量。钢铁、焦化、水泥、玻璃、陶瓷行业建设项目总量指标原则上从本行业削减替代（钢焦一体化企业钢铁、焦化总量指标可互相替代），本行业减排量不足的，至少70%总量指标从本行业削减替代，30%总量指标从其他工业企业削减替代。钢铁、焦化、水泥、玻璃、陶瓷行业超低排放改造减排量的30%可以用于建设项目新增总量指标，其他70%用于大气环境质量改善，不得用于新增污染物排放量替代。企业以新代老和搬迁改造过程中关停设备减排量可以用于新建项目总量指标替代，但仍需执行减二增一政策。达到深度治理标准的燃煤电厂建设项目总量指标实施“减一增一”。 9.加快推进企业搬迁入园。以省级以上经济（技术）开发区、高新技术产业开发区为主要平台，推动涉气产业集群内企业实施搬迁入园，加快推动石化等重化工行业向沿海临港地区适度集聚，推动建材行业向资源富集地聚集，推动化工生产企业向化工园区转移。不具备入园条件的就地改造提升。 | 1.本项目属于C2631化学农药制造，本项目不涉及生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等； 2.本项目不涉及； 3.本项目位于沧州临港经济开发区，不属于中心城区高速合围区； 4.本项目不涉及； 5.本项目属于C2631化学农药制造，位于沧州临港经济技术开发区（东区）； 6.本项目属C2631化学农药制造，位于沧州临港经济技术开发区（东区）； 7.本项目不涉及； 8.本项目位于不达标区，项目按照要求进行倍量削减；确保环境空气质量不恶化； 9.本项目属于C2631化学农药制造，位于沧州临港经济技术开发区（东区）。 | 符合 |
|  | 污染物排放管控 |  | 1.大宗货物年货运量150万吨以上企业及新建的电力等大型工矿企业、物流园区，铁路专用线接入比例达到80%以上。具有铁路专用线的大型工矿企业和新建物流园区，大宗货物铁路运输比例达到80%以上。沿海主要港口利用疏港铁路、水路、封闭式皮带廊道、新能源汽车运输大宗货物的比例力争达到80%。 2.对于国家或地方排放标准中已规定大气污染物特别排放限值的行业以及锅炉，新受理环评的建设项目执行大气污染物特别排放限值；火电、钢铁、石化、炼焦、化工、有色（不含氧化铝）、水泥行业现有企业以及在用锅炉执行二氧化硫、氮氧化物、颗粒物和挥发性有机物特别排放限值；目前国家排放标准中未规定大气污染物特别排放限值的行业，待相应排放标准制修订或修改后，全市现有企业一律执行二氧化硫、氮氧化物、颗粒物和挥发性有机物特别排放限值。已发布超低排放标准的，按照标准要求执行超低排放标准。 3.提高黄骅港岸电使用比率，加快淘汰港口作业老旧燃油机械和作业车辆。新增或更换的岸吊、场吊、吊车、叉车、牵引车和作业车辆主要采用新能源或清洁能源汽车。加强船舶排放控制区管理，进入排放控制区的船舶按照要求使用低硫燃油。进入我市沿海水域的船舶使用硫含量不大于0.5%（质量分数）燃油，对使用硫含量不大于0.1%（质量分数）燃油的船舶，实行优先进港、优先装卸、优先停靠离泊。 4.市、县平均降尘量不高于8吨/平方公里·月。加强道路水洗机扫，市区道路机械化清扫率达到95%以上，县级道路机械化清扫率达到85%以上。深化建筑施工扬尘专项整治，严格执行《河北省建筑施工扬尘防治标准》。新开工的建筑项目必须安装视频监控系统及PM10在线监测系统后方可开工。工地施工道路、塔吊等部位合理安装喷淋、喷雾等降尘装置，苫盖所用抑尘网密度标准应不小于2000目。中心城区高速合围区和县城建成区内，位于主要路段的施工现场围挡高度不低于2.5米，位于一般路段的，高度不低于1.8米，并在围挡底端设置不低于0.2米的防溢座。加强拆迁施工扬尘污染防治，作业面应当采取洒水、喷雾等防尘措施，及时清理废弃物，对裸露场地进行覆盖，裸置时间超过三个月的，应当采取绿化、铺装等防尘措施。各县（市、区）制定农村建设工程施工扬尘污染防治方案，乡镇、街道（村）加强引导监管。 5.提高餐饮服务单位油烟排放标准，中心城区敏感区餐饮单位以及中心城区建成区和县城建成区大中型餐饮单位（大型指6个灶头以上，中型指3-6个灶头），油烟最高允许排放浓度为1.0mg/m3，颗粒物最高允许排放浓度为5.0mg/m3，非甲烷总烃最高允许排放浓度为10.0mg/m3。 6.建立印刷企业管理清单，按照《印刷工业污染防治可行技术指南》（HJ10892020）要求，含印刷工序的企业升级采用组合处理工艺，其中凹版印刷及溶剂型凸版印刷原则上要使用燃烧法处理工艺。全市塑料生产企业中再生塑料制造、塑料人造革制造、合成革制造企业全部由单一处理设备更换为科学有效的组合处理工艺。全市VOCs初始排放浓度大于1500mg/m3的工业企业原则上升级为燃烧法处理有机废气。涉VOCs排放固定污染源处理设施设计风量大于10000立方米/小时的排口，要升级为FID在线监测系统，并与生态环境部门联网。加强废气收集系统管控，涉VOCs排放企业集气罩设置应符合GB/T16758的规定。加强石化行业循环水管控，四家大型石化企业每半年至少开展一次循环水塔和含VOCs物料换热设备进出口总有机碳（TOC）或可吹扫有机碳（POC）监测工作。中心城区及县城建成区涉喷漆工序的汽修店全部升级为二级VOCs处理设备。开展恶臭异味气体专项治理。 7.深入实施燃煤锅炉治理，基本淘汰35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉、茶炉大灶以及经营性小煤炉。35蒸吨/小时以上燃煤锅炉基本完成超低排放改造，全面达到排放限值和能效标准。推广清洁高效燃煤锅炉。禁止新建35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉（有特殊政策的山区县除外）。城市和县城建成区禁止新建35蒸吨/小时及以下生物质锅炉，35蒸吨/小时以上的生物质锅炉要达到超低排放标准。燃气锅炉完成低氮燃烧改造，城市建成区生物质锅炉实施超低排放改造。全部关停整合30万千瓦及以上热电联产电厂供热半径15公里范围内的燃煤锅炉和落后燃煤小热电。 8.对保留的工业炉窑开展环保提标改造，配套建设高效脱硫、脱硝、除尘设施，确保稳定达标排放。对照《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018），加快推进钢铁行业超低排放改造。平板玻璃行业参照《平板玻璃工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020），水泥行业参照《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020），积极推进污染治理升级改造。鼓励具备条件的陶瓷企业陶瓷窑、喷雾干燥塔烟气参照基准含氧量18%状态下颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于10mg/m3、30mg/m3、100mg/m3标准，开展超低排放改造。平板玻璃、建筑陶瓷企业逐步取消脱硫脱硝烟气旁路或设置备用脱硫脱硝等设施，鼓励水泥企业实施全流程污染深度治理。推进具备条件的焦化企业实施干熄焦改造。在保证生产安全前提下，钢铁烧结（球团）、高炉、转炉、轧钢工序实施车间封闭生产。已实现超低排放企业，对标行业先进，持续推动污染物排放总量降低。 9.采取经济补偿、限制使用、加强监管等措施，尽早完成省下达的国三级以下排放标准营运柴油货车淘汰任务。加快淘汰采用稀薄燃烧技术或油改气的老旧燃气车辆。对国家淘汰任务以外具备治理条件的国三排放标准重型柴油货车，加快安装污染控制装置。对具备条件的国四级以上排放标准重型柴油货车安装远程在线监控设备并与生态环境部门联网，对未安装远程在线监控设备的营运车辆，列入重点监管对象。按时完成省下达的新能源车推广任务。依法推进提升中心城区建成区新增或更新的公交、环卫、邮政、出租、通勤、电力、轻型物流配送车和商砼运输车、渣土车等重载车辆使用新能源或清洁能源汽车比例。 10.严格落实国家《北方地区冬季清洁取暖规划（2017-2021年）》和《河北省冬季清洁取暖实施方案》，多渠道拓展气源，完善燃气管网建设和电网升级改造，确保采暖季前完成省下达的农村清洁取暖改造任务。 11.有效减少NOx排放。强化巩固钢铁行业烧结机NOx减排成果，对采取低效脱硝治理工艺的锅炉和炉窑进行升级改造，确保NOx稳定达标。 12.落实国家适应气候变化战略，推动减污降碳协同增效。强化重点企业碳排放核查，开展工业、农业温室气体和污染减排协同控制，减少温室气体和污染物排放。加强污水、垃圾等集中处置设施温室气体排放协同控制。 | 1.本项目不涉及大宗货物运输； 2.本项目执行大气污染物特别排放限值； 3.本项目不涉及； 4.本项目建筑施工过程严格按照《河北省建筑施工扬尘防治标准》执行； 5.本项目不涉及； 6.本项目不涉及印刷； 7.本项目不涉及； 8.本项目不涉及； 9.本项目不涉及； 10.本项目不涉及； 11.本项目不新增及NOx排放； 12.本项目不涉及。 | 符合 |
|  | 环境风险防控 |  | 1.健全环境风险监测预警体系。加强基础能力建设。强化重污染天气、有毒有害气体等关系公众健康的重点领域风险预警，完善预案备案管理制度。 2.规模以上大气污染企业需制定企业环境风险管理策略。 | 1.本项目完成后，按相关要求完善预案备案管理制度； 2.本项目按照要求设置环境风险防范措施 | 符合 |
| 全市土壤风险防控总体要求 | 空间布局约束 |  | 1.严格执行相关行业企业布局选址要求，禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。 2.严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、制药、铅酸蓄电池行业企业。 3.结合区域功能定位和土壤污染防治需要，科学布局城乡生活垃圾处理、危险废物处置、废旧资源再生利用等设施和场所，合理确定畜禽养殖布局和规模。 4.优化重点行业企业布局。新建、扩建涉重金属企业必须“入园进区”。对已经进入市政污水收集处理设施的涉重金属工业企业进行排查、评估，经评估认定重金属污染物不能被城镇污水处理厂有效处理或可能影响城镇污水处理厂出水稳定达标的，要限期退出市政管网，向园区集聚。鼓励现有铅蓄电池制造业、电镀行业等涉重金属企业入园进区，禁止新建用汞的电石法（聚）氯乙烯生产工艺。加快推进泊头市、南皮县等地专业电镀企业入园进区，鼓励电镀行业密集区域建立电镀园区，实现污水、污泥集中有效治理。到2025年，各县（市、区）专业电镀企业入园率达到75%以上。 5.永久基本农田集中区域禁止新建可能造成土壤污染的建设项目。污染地块再开发利用，严格落实规划用途及相应的土壤环境质量要求，科学设定成片污染地块及周边土地开发时序。 | 1.本项目位于沧州临港经济技术开发区（东区），周边无居民区、学校、医疗和养老机构等敏感点； 2.本项目位于沧州临港经济技术开发区（东区），不占用优先保护类耕地集中供区域； 3.本项目属于C2631化学农药制造，不涉及生活垃圾处理、危险废物处置、废旧资源再生利用等设施和场所建设； 4.本项目不涉及重金属； 5.本项目位于沧州临港经济技术开发区（东区），不占用永久基本农田。 | 符合 |
|  | 污染物排放管控 |  | 1.新、改、扩建涉重金属重点行业建设项目必须遵循重点重金属污染物排放“减量置换”或“等量替换”的原则，应在本行政区域内有明确具体的重金属污染物排放总量来源。 2.严禁将污泥直接用作肥料，禁止不达标污泥就地堆放，结合污泥处理设施升级改造，逐步取消原生污泥简易填埋等不符合环保要求的处置方式。鼓励利用水泥厂等工业窑炉，开展污泥协同焚烧处置。 3.沧州市主城区建设完成符合要求的城市生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾、城市粪便处理设施，城市生活垃圾无害化处理率达到98%以上；县城生活垃圾无害化处理率达到95%以上。 4.有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、制药、铅酸蓄电池等行业企业在拆除前，要制定原生产设施设备、构筑物和污染治理设施中残留污染物清理和安全处置方案，出具符合国家标准要求的监测报告，报所在地县级环保、工业和信息化部门备案，并储备必要的应急装备和物资，待生产设施拆除完毕方可拆除污染防治设施。拆除过程中产生的废水、废气、废渣和拆除物，须按照有关规定安全处理处置。 5.到2025年，农膜基本实现全回收，秸秆基本实现全面综合利用。到2025年，规模化畜禽养殖场全部配套粪污处理设施，畜禽粪污综合利用率达到85%以上。 6.严格落实总量控制制度，减少重金属污染物排放。重点行业企业重金属污染物排放总量原则上应来源于同一重点行业企业，当同一重点行业内企业削减量无法满足时可从其他重点行业调剂。 7.严格危险废物经营许可审批，加强危险废物处置单位规范化管理核查。统筹区域危险废物利用处置能力建设，加快补齐利用处置设施短板。积极推进重点监管源智能监控体系建设，加大危险废物产生、贮存、转运、利用、处置全流程监管力度。规范和完善医疗废物分类收集处置体系，全市医疗废物集中收集和集中处置率达到100%。 8.对城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造，督促指导搬迁改造企业在拆除设计有毒有害物质的生产设施设备、构筑物和污染治理设施时，按照有关规定，事先制定拆除活动污染防治方案，并严格按规定实施残留物料和污染物、污染设备和设施的安全处理处置，防范拆除火电污染土壤，增加后续治理修复成本和难度。 9.石油开采和加工企业实施清洁生产审核，定期巡检含油污泥或含油岩屑的收集、贮存设施，防止含油污泥或含油岩屑外溢。加强对油田矿产资源开采活动影响区域内未利用地的环境监管，发现土壤污染问题的，责令有关企业及时采取防治措施。 10.新建冶金、电镀等重金属企业排放的含重金属废水，不得排入市政污水收集处理设施。 11.工业污泥（属于一般工业固废的）进入填埋场，应满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889）污染物质量浓度限值等要求，单独分区填埋，规范管理。 12.垃圾焚烧设施协同处置工业污泥（属一般工业固废的），要符合《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485）和河北省《生活垃圾焚烧大气污染控制标准》（DB13/5325-2021），污泥含水率应小于60%，污泥占生活垃圾重量比（以干污泥计）不宜超过5%。污泥实施填埋的，填埋前的污泥需进行减量化、稳定化处理，含水率应小于60%。未经脱水处理达标的污泥不得在填埋场填埋。按照《有机肥料》标准（NT/T525-2021），禁止污泥作为农用有机肥生产原料。 | 1.本项目不涉及重金属排放 2.本项目不涉及 3.本项目不涉及 4.本项目不涉及 5.本项目不涉及 6.本项目不涉及重金属排放 7.本项目不涉及 8.本项目不涉及； 9.本项目为C2631化学农药制造，不属于石油开采和加工企业； 10.本项目为C2631化学农药制造，不属于冶金、电镀等金属企业； 11.本项目不涉及； 12.本项目不涉及。 | 符合 |
|  | 环境风险防控 |  | 1.完善全市固体废物动态信息管理平台数据，充分发挥平台的智能化监控水平。推进重点涉危企业环保智能监控体系建设，在涉危重点企业安装视频监控、智能地磅、电子液位计等设备，集成视频、称重、贮存、工况和排放等数据，实时监控危险废物产生、处置、流向，数据上传全省固体废物动态信息管理平台。 2.涉及重度污染耕地的县（市、区）应依法划定特定农产品禁止生产区，明确界限，设立标识，严禁种植食用农产品，并制定实施环境风险管控方案。 3.强化关闭搬迁企业腾退土地土壤污染风险管控，以有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业为重点，严格企业拆除活动的环境监管。 4.列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块，不得作为住宅、公共管理与公共服务用地；未达到土壤污染风险管控、修复目标的地块，禁止开工建设任何与风险管控、修复无关的项目；不得批准环境影响评价技术文件、建设工程规划许可证等事项。涉及成片污染地块分期分批开发或周边土地开发的，要科学设定开发时序，防止受污染土壤及其后续风险管控和修复措施对周边人群产生影响。 5.对安全利用类和严格管控类农用地地块的土壤污染影响或可能影响地下水的，制定污染防治方案时，应纳入地下水的内容；对污染物含量超过土壤污染风险管控标准的建设用地地块，土壤污染状况调查报告应当包括地下水是否受到污染等内容；对列入风险管控和修复名录中的建设用地地块，实施风险管控措施应包括地下水污染防治的内容；实施修复的地块，修复方案应当包括地下水污染修复的内容；制定地下水污染调查、监测、评估、风险防控、修复等标准规范时，做好与土壤污染防治相关标准规范的衔接。在防治项目立项、实施以及绩效评估等环节上，力求做到统筹安排、同步考虑、同步落实。 6.定期对土壤污染重点监管单位、工业园区、污水集中处理设施、固体废物处理设施周边土壤进行监测。加强企业拆除活动污染防治监管，落实拆除活动污染防治措施。 | 1.本项目按相关要求对固体废物进行实时监控，危险废物产生、处置、流向，数据上传全省固体废物动态信息管理平台； 2.本项目不涉及； 3.本项目不涉及； 4.本项目不涉及； 5.本项目不涉及； 6.项目建成后，按照要求对土壤进行监测。 | 符合 |
| 全市自然资源总体管控要求 | 水资源 管控要求 |  | 1.在地下水禁采区内，除为保障地下工程施工安全和生产安全必须进行临时应急取（排）水、为消除对公共安全或者公共利益的危害临时应急取水，以及为开展地下水监测、勘探、试验少量取水外，禁止取用地下水。在地下水限采区内，对当地社会发展和群众生活有重大影响的重点建设项目确需取用地下水的，应按照用1减2的比例以及先减后加的原则，同步削减其他取水单位的地下水开采量，且不得深层、浅层地下水相互替代。地下水开发利用应当以浅层地下水为主。深层地下水作为战略储备水源、应急供水水源、无替代水源地区的居民生活水源，应当严格限制开采。 2.充分利用外调水。用好引江、引黄等外调水，增强水源调蓄能力，扩大供水管网覆盖范围，置换城镇、工业和农村生活地下水开采，推进农业水源置换，有效减少地下水开采量。 3.推进非常规水资源利用。推广微咸水规模化利用技术和海水利用技术，扩大渤海新区海水直接利用和海水淡化规模，减少地下水开采量。 4.大力推进节水型社会建设。农业节水。推广渠道防渗、管道输水、喷灌、微灌等节水灌溉技术，完善灌溉用水计量设施。推进规模化高效节水灌溉，大力调整农业种植结构，实施季节性休耕、旱作雨养，推广农作物节水抗旱技术。工业节水。推进矿井水综合利用，煤炭矿区的补充用水、周边地区生产和生态用水应优先使用矿井水，加强洗煤废水循环利用。城镇节水。禁止生产、销售不符合节水标准的产品、设备。公共建筑必须采用节水器具，限期淘汰公共建筑中不符合节水标准的水嘴、便器水箱等生活用水器具。促进再生水利用。完善再生水利用设施，工业生产、城市绿化、道路清扫、车辆冲洗、建筑施工以及生态景观等用水，要优先使用再生水。推进高速公路服务区污水处理和利用。具备使用再生水条件但未充分利用的钢铁、火电、化工、制浆造纸、印染等项目，不得批准其新增取水许可。 5.加强引水管理，合理调度水资源，通过采取引水、补水、限制取水等措施，维持湖泊湿地合理水位。按照河北省水利厅统一安排部署，多水源向河道实施生态补水，积极争取外调水，用好引江水、引黄水，上游水库水，在满足农业灌溉用水的同时，兼顾河道水生态环境改善。重点保障南排河-南大港湿地、南运河、子牙新河、子牙河等河流重点河段恢复有水。 | 1.用水由园区供水管网供给，不开采地下水； 2.本项目不涉及； 3.本项目不涉及； 4.本项目不涉及； 5.本项目不涉及。 | 符合 |
|  | 能源管控要求 |  | 1.重点支持钢铁、电力、石油化工行业实施综合节能改造工程。加快企业能源管理体系、能源管控中心建设，实施工业能效提升计划，在电力、钢铁、建材、化工、石化等重点耗能行业推行能效对标。 2.新建燃煤发电机组供电煤耗达到国家先进水平，燃煤机组全部达到超低排放标准。深入实施现役燃煤发电机组节能改造，基本形成技术先进、节能高效、绿色环保、布局合理、保障有力的火电结构，大容量、高参数机组比重达到90%以上。 3.严格控制燃煤机组新增装机规模，引导督促发电企业使用高热值煤；持续提高接受外送电量比例，在保障电网安全的前提下，最大程度降低市内煤电机组出力，新增用电量主要依靠区域内非化石能源发电和外送电满足。 4.严控工业和民用燃煤质量，从严执行国家《商品煤质量民用散煤》（GB34169）标准，生产加工企业供应用户的煤炭质量须同时满足河北省《工业和民用燃料煤》（DB13/2081）地方标准要求、《水泥回转窑用煤商品煤质量》（GBT7563）标准。《河北省动力煤质量标准》发布后执行新的煤质标准。 5.对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代，禁止掺烧高硫石油焦（硫含量大于3%）。玻璃行业全面禁止掺烧高硫石油焦。基本取缔燃煤热风炉、钢铁行业燃煤供热锅炉，有色行业基本淘汰燃煤干燥窑、燃煤反射炉、以煤为燃料的熔铅锅和电铅锅，基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉（窑）。 | 1.本项目不涉及； 2.本项目不涉及； 3.本项目不涉及； 4.本项目不涉及； 5.本项目不涉及。 | 符合 |
| 全市产业布局总体管控要求 | 产业总体布局要求 |  | 1.禁止新建国家《产业结构调整指导目录》中限制类、淘汰类产业项目，《市场准入负面清单》中禁止准入类及《河北省禁止投资的产业目录》中的产业项目。 2.严格控制《环境保护综合名录》中“高污染、高风险”产品加工项目建设，严格控制生态脆弱或环境敏感地区建设“两高”行业项目。 3.严禁钢铁、焦化、水泥、平板玻璃、电解铝、有色、电石、铁合金、陶瓷、水泥熟料、煤化工等新增产能项目建设，鼓励建设大型超超临界和超临界机组，重点行业新（改、扩）建项目严格执行产能置换、煤炭、污染物倍量削减替代办法。 | 1.本项目为C2631化学农药制造，不属于《产业结构调整指导目录》中限制类、淘汰类产业项目《市场准入负面清单》中禁止准入类及《河北省禁止投资的产业目录》中的产业项目。 2.本项目不属于《环境保护综合名录》中“高污染、高风险”项目； 3.本项目不涉及。 | 符合 |
|  |  |  | 上一年度环境空气质量年平均浓度不达标的城市、水环境质量未达到要求的县，相关污染物应按照建设项目所需替代的主要污染物排放总量指标的2倍进行削减替代（燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值的除外）；细颗粒物（PM2.5）年平均浓度不达标的城市，二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物四项污染物均需进行2倍削减替代（燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值的除外）。地方有更严格倍量替代要求的，按照相关规定执行。 | 本项目属于C2631化学农药制造，上一年度环境空气质量年平均浓度不达标，按照要求进行倍量削减。 | 符合 |
|  |  |  | 1.以钢铁、水泥、平板玻璃、焦化、化工、制药等行业为重点，加快城市建成区重污染企业搬迁改造或关闭退出，具备条件的钢铁、水泥、平板玻璃、焦化、化工、制药、陶瓷、铸造等重污染企业退出城市建成区，县城和主要城镇建成区的重污染企业逐步实施退城搬迁。对不符合国家产业政策、不符合当地产业布局规划的分散燃煤（燃重油等）炉窑，鼓励搬迁入园并进行集中治理，推进治理装备升级改造，建设规模化和集约化工业企业。 2.禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、制药、铅酸蓄电池行业企业。 | 1.本项目属于C2631化学农药制造，项目位于沧州临港经济技术开发区（东区）； 2.本项目位于沧州临港经济技术开发区（东区），周边无居民区、学校、医疗和养老机构等敏感点。本项目不占用优先保护类耕地集中区域。 | 符合 |
|  | 项目入园准入要求 |  | 1.县级以下原则不再建设新的园区，造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、原料药制造、皮革、农药、电镀、钢铁、石灰、平板玻璃、石化、化工等高污染工业项目必须入园进区，其他工业项目原则上也不在园区外布局。 2.加强园区规划及环评时效性。现有县市级工业区在遵从规划、规划环评及跟踪评价的要求前提下，严格遵循全省、地市及对应单元生态环境准入要求。 | 1.本项目属于C2631化学农药制造，位于沧州临港经济技术开发区（东区）； 2.本项目位于沧州临港经济技术开发区（东区），按照要求进行环境影响评价。 | 符合 |
|  |  |  | 对于以“园区”名义存在的工业大院或工业小区（无规划及环评）内的“散乱污”企业，严格整治标准，限期整治；对严重污染环境的企业，坚决依法依规处置到位。 | 本项目不涉及 | 符合 |
|  |  |  | 推进现有企业向依法合规设立、环保设施齐全、符合规划环评要求的工业集聚区集中，明确工业企业入园时间表；确因不具备入园条件需原地保留的工业企业，明确保留条件，其中直排环境企业应达到排入水体功能区标准。 | 本项目不涉及 | 符合 |
|  | 其他要求 |  | 1.主城区及其主导上风向15公里范围内原则上禁止投资大气污染严重的燃煤电厂、钢铁、炼焦等。 2.主城区以外的各区县城区及其主导上风向5公里范围内，原则上禁止投资燃煤电厂、水泥、冶炼等大气污染严重的项目。 | 本项目属于C2631化学农药制造，不属于大气污染严重的燃煤电厂、钢铁、炼焦等。 | 符合 |
|  |  |  | 从严控制过剩产能项目，高污染、高能耗和资源型（“两高一资”）项目，严格限制造纸、印染、煤电、传统化工、传统燃油汽车、涉及重金属以及有毒有害和持久性污染物排放的项目。 | 本项目属于C2631化学农药制造，不属于过剩产能项目，不属于高污染、高能耗和资源型（“两高一资”）项目。 | 符合 |
|  |  |  | 依法全面取缔不符合国家产业政策的制革、炼砷、电镀等严重污染水环境的生产项目。对有色金属、电镀、制革行业实施清洁化改造，制革行业实施铬减量化或封闭循环利用技术改造。 | 本项目属于C2631化学农药制造，项目符合国家和地方产业政策。 | 符合 |
|  |  |  | 全省八大水系干流沿岸、重要饮用水源地补给区严格控制化学原料和化学制品制造、医药制造、制革、造纸、焦化、化学纤维制造、石油加工、纺织印染等项目环境风险，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施。 | 本项目属于C2631化学农药制造，项目位于沧州临港经济技术开发区（东区），不在全省八大水系干流沿岸、重要饮用水源地补给区。 | 符合 |
|  |  |  | 1.禁止生产、销售厚度小于0.025毫米的超薄塑料购物袋、0.01毫米的聚乙烯农用地膜、以医疗废物为原料制造塑料制品、废塑料进口等塑料加工项目。 2.禁止生产、销售一次性发泡塑料餐具、一次性塑料棉签，禁止生产含塑料微珠的日化用品，2022年底禁止销售生产含塑料微珠的日化用品。 3.2022年底前城市建成区禁止、限制使用《关于进一步加强塑料污染治理的实施方案》要求塑料制品。到2025年建成区和重点领域禁止使用不可降解塑料袋等塑料制品。 | - 1.本项目不涉及； - 2.本项目不涉及； - 3.本项目不涉及。 | 符合 |
|  |  |  | 大清河、子牙河和黑龙港及运东流域地下水超采区限制高耗水行业准入。 | 本项目由园区供水管网提供，不属于高耗水行业。 | 符合 |
| 大气环境高排放区；水环境工业源重点管控区；沧州渤海新区临港经济开发区（ZH13090420144） | 空间布局约束 |  | - 1.园区距离黄骅市城区较近，新建项目应在环评中论证对城区大气环境质量的影响。 - 2.清洁生产水平达不到二级水平的项目禁止入园。 - 3.超过区域污染物排放总量的项目禁止入园。 - 4.禁止入区企业开采地下水。 - 5.禁止超过单位产品能源消耗限额标准的企业入驻。 - 6.禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。 - 7.严格规范危化品管理，逐步退出人口聚集区内危化品的生产、储存、加工机构，加快实施重污染企业搬迁。 | 1.本项目位于沧州临港经济技术开发区（东区），项目距离黄骅市城区较远； 2.项目清洁生产水平达到二级及以上水平； 3.项目未超过区域污染物排放总量； 4.本项目用水由园区供水管网提供，不开采地下水； 5.项目单位产品能源消耗限额为，未超过单位产品能源消耗限额标准； 6.本项目不涉及； 7.本项目不涉及。 | 符合 |
|  | 污染物排放管控 |  | 1.严格执行《沧州市人民政府办公室关于进一步加强建设项目大气主要污染物排放总量指标管理工作的通知》沧政办字〔2020〕81号文件中关于污染物排放总量管理要求。 2.具备条件的水泥企业基本完成固定源超低排放改造。 3.开展大气污染物特别排放限值改造，化学原料制造、制药行业现有企业严格执行二氧化硫、氮氧化物、颗粒物和挥发性有机物特别排放限值。 4.加强涂料等行业VOCs治理力度。重点提高涉VOCs排放主要工序密闭化水平，加强无组织排放收集，加大含VOCs物料储存和装卸治理力度。 5.开发区内锅炉污染物排放应达到《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161）要求。 6.造纸、焦化、氮肥、石油化工、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等“十大”重点行业，新建、改建、扩建项目实行新增主要污染物排放倍量替换。 7.水污染物接入污水处理厂或自行处理，确保不外排。加快完善配套管网的建设。 | 1.本项目按照沧政办字〔2020〕81号文件中关于污染物排放总量管理要求进行总量交易； 2.本项目不涉及； 3.本项目按照要求执行大气污染物特别排放限值； 4.本项目不涉及； 5.本项目不涉及； 6.本项目属于C2631化学农药制造，按要求对新增主要污染物排放倍量替换； 7.本项目废水经厂区化粪池处理后排入园区污水处理厂进一步处理。 | 符合 |
|  | 环境风险防控 |  | 1.开发区及入区企业需按照相关法律法规及文件要求组织编制《环境风险应急预案》，成立应急组织机构，定期开展应急演练，提高区域环境风险防范能力。 2.建立有效的事故风险防范体系，使开发区建设和环境保护协调发展。 3.确定地下水污染来源和路径，进行污染风险评估，确定修复目标和风险管控目标，启动地下水污染修复工作。 4.对安全利用类和严格管控类农用地地块的土壤污染影响或可能影响地下水的，制定污染防治方案时，应纳入地下水的内容；对污染物含量超过土壤污染风险管控标准的建设用地地块，土壤污染状况调查报告应当包括地下水是否受到污染等内容；对列入风险管控和修复名录中的建设用地地块，实施风险管控措施应包括地下水污染防治的内容；实施修复的地块，修复方案应当包括地下水污染修复的内容；制定地下水污染调查、监测、评估、风险防控、修复等标准规范时，做好与土壤污染防治相关标准规范的衔接。在防治项目立项、实施以及绩效评估等环节上，力求做到统筹安排、同步考虑、同步落实。 | 1.本项目建成后按照要求修编应急预案，企业已成立应急组织机构，定期开展应急演练，提高区域环境风险防范能力； 2.企业已按照要求建立有效的事故风险防范体系； 3.本项目不涉及； 4.本项目不涉及。 | 符合 |
|  | 资源利用效率 |  | 1.减少新鲜水用量，提高中水回用率。 2.鼓励锅炉、工业炉窑进行余热利用。 3.新建项目清洁生产应达到国际先进水平，新建产业园区应按生态工业园区标准进行规划建设。 | 1.本项目按照要求提高中水回用率； 2.本项目不涉及； 3.本项目为新建项目，项目清洁生产达到国际先进水平。 | 符合 |

| 其他符合性分析 | 6、选址符合性分析 本项目为C2631化学农药制造，为现有工程农药制剂产品自动化提升项目，项目选址位于沧州临港经济技术开发区（东区），该地块已取得沧州市人民政府出具的土地证，证书文号：沧渤国用（2015）第Z-026号。 项目附近无重点文物保护单位、风景名胜区、革命历史古迹等环境敏感点。距离项目最近的敏感点为东北侧2490m处的刘洪博村。 另外，项目位于沧州临港经济技术开发区（东区），根据《河北省工业和信息化厅关于公布我省化工园区名单（第一批）的通知》，沧州临港经济技术开发区被认定为河北省专业化工园区（第一批）。 综上所述，项目占地符合相关规划要求，项目选址合理。 7、产业政策符合性分析 （1）国家产业政策 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的限制类、淘汰类，为允许类；对照《市场准入负面清单（2025年版）》，本项目不在负面清单内。对照《环境保护综合名录》（2021年版），本项目不在《环境保护综合名录》（2021年版）中高污染产品和高环境风险产品之列。对照《河北省发展和改革委员会关于加强新建“两高”项目管理的通知》（冀发改环资〔2022〕691号），本项目不属于“两高”项目。 （2）地方产业政策 本项目建设已在沧州临港经济技术开发区经济发展局备案，备案编号为：沧港经备字[2025]127号。 因此，本项目建设符合国家、行业及地方产业政策要求。 8、与其它环境管理政策符合性分析 经对照《空气质量持续改善行动计划》（国发〔2023〕24号）、《京津冀及周边地区、汾渭平原2023-2024年秋冬季大气污染综合治理攻坚方案》（环大气〔2023〕73号）、《河北省人民政府关于印发河北省空气质量持续改善行动计划实施方案的通知》（冀政发〔2024〕4号）、《关于印发〈重点行业挥发性有机物综合治理方案〉的通知》（环大气〔2019〕53号）、《沧州市生态环境局关于印发挥发性有机物污染整治的专项实施方案的通知》、《沧州市人民政府关于印发沧州市空气质量持续改善行动计划实施方案的通知》（沧政字〔2024〕8号）等，本项目满足相关环境空气管理政策的要求。 本项目与环境相关污染防治政策符合性分析一览表见表1-8。 表1-8 本项目与相关污染防治政策符合性分析一览表 序号; 文件名称; 要求; 本项目情况; 符合性. 1; 国务院关于印发《空气质量持续改善行动计划》的通知（国发〔2023〕24号）; 强化VOCs全流程、全环节综合治理。鼓励储罐使用低泄漏的呼吸阀、紧急泄压阀，定期开展密封性检测。汽车罐车推广使用密封式快速接头。污水处理场所高浓度有机废气要单独收集处理；含VOCs有机废水储罐、装置区集水井（池）有机废气要密闭收集处理。重点区域石化、化工行业集中的城市和重点工业园区，2024年年底前建立统一的泄漏检测与修复信息管理平台。企业开停工、检维修期间，及时收集处理退料、清洗、吹扫等作业产生的VOCs废气。企业不得将火炬燃烧装置作为日常大气污染治理设施。; 废气均由管道/密闭间收集通过“一级酸洗+一级碱洗+RTO+一级碱洗冷却+两级碱洗”+25m排气筒排放（DA001），废气均可稳定达标排放。开停工、检维修期间，及时收集处理退料、清洗、吹扫等作业产生的VOCs废气。; 符合. 2; 1.坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。涉及产能置换的项目，被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产。; 本项目为现有工程自动化提升改造项目，不属于高耗能、高排放、低水平项目。项目符合相关规划、产业政策；园区规划调整后，项目符合规划环评要求。物料运输采用清洁能源汽车或国六排放标准汽车。项目不涉及产能置换。; 符合. 3; 2.优化含VOCs原辅材料和产品结构。严格控制生产和使用高VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目，提高低（无）VOCs含量产品比重。实施源头替代工程，加大工业涂装、包装印刷和电子行业低（无）VOCs含量原辅材料替代力度。; 本项目不使用涂料、油墨、胶黏剂、清洗剂等原辅材料。; 符合. 4; 关于印发《京津冀及周边地区、汾渭平原2023-2024年秋冬季大气污染综合治理攻坚方案》（环大气〔2023〕73号）; 扎实推进VOCs综合治理工程。以石化、化工、工业涂装、包装印刷和油品储运销为重点，按照《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》提出的10个关键环节，持续开展源头、过程和末端全流程治理改造提升。分类推进低（无）VOCs含量原辅材料源头替代、储罐综合治理、装卸废气收集治理、敞开液面逸散废气治理、加油站油气综合治理、有机废气收集处理设施升级改造、VOCs治理“绿岛”项目等重点工程。加强企业运行管理，规范开展泄漏检测与修复（LDAR），全面提升动静密封点精细化管理水平；强化有机废气旁路综合整治，确需保留的应急旁路要加强监管监控。; 项目废气均由管道/密闭间收集通过“一级酸洗+一级碱洗+RTO+一级碱洗冷却+两级碱洗”+25m排气筒排放（DA001），废气均可稳定达标排放。; 符合. 5; 《河北省人民政府关于印发河北省空气质量持续改善行动计划实施方案的通知》（冀政发〔2024〕4号）; 强化VOCs、恶臭异味治理。大力实施涉VOCs原辅材料源头替代。严格控制生产和使用高VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目，提高低（无）VOCs含量产品比重。在生产、销售、进口、使用等环节严格执行VOCs含量限值标准。推广使用低VOCs含量涂料和胶粘剂。鼓励储罐使用低泄漏的呼吸阀、紧急泄压阀，定期开展密封性检测。污水处理场所加大有机废气收集处理力度。重点区域石化、化工行业集中的城市和区域，2024年建立统一的泄漏检测与修复信息管理平台。加强部门联动，因地制宜解决群众反映集中的油烟及恶臭异味扰民问题。; 项目废气均由管道/密闭间收集通过“一级酸洗+一级碱洗+RTO+一级碱洗冷却+两级碱洗”+25m排气筒排放（DA001）。开停工、检维修期间，及时收集处理退料、清洗、吹扫等作业产生的VOCs废气。; 符合. 7; 《关于印发〈重点行业挥发性有机物综合治理方案〉的通知》（环大气〔2019〕53号）; 提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量。采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒，有行业要求的按相关规定执行。; 本项目在生产过程中会产生VOCS，建设单位拟采用通风橱密闭，负压收集。; 符合. 8; 推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。; 项目废气均由管道/密闭间收集通过“一级酸洗+一级碱洗+RTO+一级碱洗冷却+两级碱洗”+25m排气筒排放（DA001），经核算，废气污染物可达标排放，该措施适宜高效。; 符合. 9; 《沧州市生态环境局关于印发挥发性有机物污染整治的专项实施方案的通知》; 经近两年的VOCs治理工作的推动，大部分合法企业均已安装初步治理装置。但由于技术水平不同，治理效果参差不齐，光氧催化、活性碳吸附、低温等离子等单级设施处理效率较低一般仅为10%-30%，导致VOCs污染问题没有得到有效控制，各级环保督查组在巡查中发现仍然有很多问题存在。2019年重点强化深度根本治理，加快推进低端处理设施的深度治理，逐步淘汰落后工艺，根据具体情况针对处理效率较低的单一光氧催化、低温等离子、一级活性碳吸附（无再生系统）等低端设施升级改造，采用复合技术，强化深度治理，有针对性的提高工艺水平(各企业要根据实际产污工序，合理制定深度治理方案)。10月30日前企业完成深度治理，县（市、区）环保分局督促检查并组织验收，对治理进度采取月调度、月排名、月通报制度，跟踪问效，对治理未完成的企业实行停限产。; 项目废气均由管道/密闭间收集通过“一级酸洗+一级碱洗+RTO+一级碱洗冷却+两级碱洗”+25m排气筒排放（DA001），废气可实现达标排放; 符合. 10; 加强工艺过程无组织排放控制。VOCs物料应储存于密闭储罐或密闭容器中，并采用密闭管道或密闭容器输送;含有有机物的物料离心、过滤单元操作采用密闭式离心机、压滤机等设备,干燥单元操作采用密闭干燥设备，设备排气孔排放VOCs应收集处理;反应尾气、蒸馏装置不凝尾气等工艺排气，以及工艺容器的置换气、吹扫气、抽真空排气等应收集处理。; 项目废气均由管道/密闭间收集通过“一级酸洗+一级碱洗+RTO+一级碱洗冷却+两级碱洗”+25m排气筒排放（DA001）; 符合. 11; 《沧州市人民政府关于印发沧州市空气质量持续改善行动计划实施方案的通知》（沧政字〔2024〕8号）; 全面推进涉气集群绿色发展。按照“疏堵结合、分类施治”原则，各县（市、区）对现有产业集群制定专项优化提升方案，对不符合我市产业定位和不具备提升价值的集群，提出退出或转型方案。到2025年，基本完成铸造、橡胶、包装印刷、塑料、家具、化工、弯头管件等产业集群综合整治。鼓励建设集中供热中心、集中喷涂中心、活性炭集中再生中心和有机溶剂集中回收处置中心等“绿岛”项目。; 本项目为现有制剂产品自动化提升改造项目，本项目废气经处理后达标排放; 符合. 12; 推进燃煤（燃气）锅炉关停整合。各县（市、区）要将燃煤供热锅炉替代项目纳入城镇供热规划，原则上不再新建除集中供暖外的燃煤锅炉。加快热力管网建设，在热电联产供热能力满足负荷需求的情况下，对30万千瓦及以上热电联产供热半径30公里范围内燃煤锅炉进行关停或整合。推进燃气锅炉替代，确需保留的燃气锅炉确保稳定达标排放。; 项目生产不用热，冬季办公取暖采用空调，不设锅炉和炉窑; 符合. 9、与农药制造行业绩效分级A级指标的符合性分析 表1-8 农药制造行业绩效分级指标 差异化指标; A级企业; 本项目情况; 符合性分析. 工艺废气治理; 1、配料、反应、分离、提取、精制、干燥、溶剂回收等工艺有机废气全部密闭收集后，采用冷凝、吸附回收、燃烧、浓缩等多个工艺综合治理，焚烧可以采用工艺加热炉、锅炉或者专用焚烧炉进行处理，处理效率>90%； 2、发酵废气采用碱洗+氧化+水洗等组合工艺处理; 本项目工艺废气引入RTO焚烧装置进行净化处理; 符合. 排放限值; 1、NMHC、PM浓度分别不高于60、10mg/m3，其他污染物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）排放限值要求，并满足相关地方排放标准要求； 2、企业厂区内VOCs无组织排放监控点NMHC的小时平均浓度值不高于6mg/m3，监控点NMHC的任意一次浓度值不高于20mg/m3。; 本项目各污染物排放标准满足要求，详见本报告废气分析章节; 符合. 无组织排放; 1、液态物料投加采用密闭管道，固态物料投加采用自动投料机或在密闭空间内操作，废气排至废气收集处理系统； 2、反应罐放空尾气及计量罐放空废气密闭收集，引至VOCs废气治理设施，或采用气相平衡系统； 3、真空系统采用干式真空泵、液环(水环)真空泵，工作介质的循环槽《罐)密闭，真空排气、循环槽(罐)排气排至VOCs废气收集处理系统； 4、载有VOCs物料的设备及其管道在开停工(车)、检维修、清洗时，在退料阶段将残存物料退净，并用密闭容器盛装，退料过程废气排至VOCs废气收集处理系统；清洗及吹扫过程排气排至VOCs废气收集处理系统； 5、工艺过程产生的VOCs废料(渣、液)存放于密闭容器或包装袋中;盛装过VOCs物料的包装容器加盖密闭； 6、VOCs物料存储于密闭的容器、包装袋储罐、储库、料仓中；盛装VOCS物料的容器或包装袋存放于室内；盛装VOCS物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭； 7、涉VOCs物料的固液分离单元操作采用密闭式分离设备；干燥单元操作采用密闭干燥设备:密闭设备排放的废气排至VOCS废气收集处理系统； 8、实验室使用含VOCs的化学品或含VOCs物料进行实验，使用通风橱(柜)，对收集的废气进行VOCs处理; 本项目液态物料投加采用密闭管道；计量罐废气密闭收集，引至VOCs废气治理设施；物料储存于固定顶储罐及密闭容器内；; 符合. 装载控制; 1、挥发性有机液体采用顶部浸没式或底部装载作业，采用顶部浸没式装载，出料管口距离槽（罐）底部高度应＜200mm； 2、装载物料真实蒸气压≥27.6kPa，且单一装载设施的年装载量≥500m3，以及装载物料真实蒸汽压≥5.2kPa但＜27.6kPa且单一装载设施的年装载量≥2500m3的，装载过程排放的废气排至VOCs废气收集处理系统或采用气相平衡系统； 3、符合第2条的装载作业排气采用吸收、吸附、冷凝、膜分离等组合工艺回收处理，或引至工艺有机废气治理设施。; 本项目储罐废气及工艺废气收集后排入RTO焚烧系统焚烧; 符合. 设备与管线组件泄漏控制; 按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相关要求，开展泄漏检测与修复工作; 本项目按要求开展LDAR工作; 符合. 储罐控制; 1、储存真实蒸气压≥76.6kPa且储罐容积≥75m3的挥发性有机液体储罐，采用低压罐、压力罐或其他等效措施； 2、储存真实蒸气压≥0.3kPa但＜10.3kPa且储罐容积≥100m3的挥发性有机液体储罐，以及储存真实蒸气压≥10.3kPa但＜76.6kPa且储罐容积≥75m3的挥发性有机液体储罐，采用高级密封方式的浮顶罐，或采用固定顶罐密闭排气至有机废气治理设施，或采用气相平衡系统及其他等效措施； 3、符合第2条的固定顶罐排气采用吸收、吸附、冷凝、膜分离等组合工艺回收处理，或引至工艺有机废气治理设施。; 本项目不涉及1、2条；本项目储罐废气收集后排入RTO焚烧系统焚烧; 符合. 储罐控制; 1、储存真实蒸气压≥76.6kPa且储罐容积≥75m3的挥发性有机液体储罐，采用低压罐、压力罐或其他等效措施； 2、储存真实蒸气压≥0.3kPa但＜10.3kPa且储罐容积≥100m3的挥发性有机液体储罐，以及储存真实蒸气压≥10.3kPa但＜76.6kPa且储罐容积≥75m3的挥发性有机液体储罐，采用高级密封方式的浮顶罐，或采用固定顶罐密闭排气至有机废气治理设施，或采用气相平衡系统及其他等效措施； 3、符合第2条的固定顶罐排气采用吸收、吸附、冷凝、膜分离等组合工艺回收处理，或引至工艺有机废气治理设施。; 本项目罐区废气收集后排入RTO焚烧系统焚烧; 符合. 废水集输、储存和处理控制; 1、工艺废水采用密闭管道输送，集输系统的接入口和排出口采取与环境空气隔离的措施； 2、废水储存、处理设施，在曝气池之前加盖密闭或采取其他等效措施，并密闭排气至有机废气治理设施或脱臭设施。 3、污水处理站废气采用焚烧法或吸收、氧化、生物法等组合工艺进行处理; 本项目不新增工艺废水; 符合. 监测监控水平; 重点排污企业主要排放口安装CEMS（包括SO2、NOx、PM），风量大于10000m3/h的主要排放口安装NMHC在线监测设备（FID检测器），数据保存一年以上; 本项目将按监测监控水平要求进行建设; 符合. 生产装置（涉及易燃易爆危险化学品）安装DCS，记录环保设施运行和生产过程主要参数，DCS数据保存一年以上; 符合. 环境管理水平; 环保档案齐全：1、环评批复文件；2、排污许可证及季度、年度执行报告；3、竣工验收文件；4、废气治理设施运行管理规程；5、一年内废气监测报告。; 按要求管理; 符合. 台账记录：1、生产设施运行管理信息：生产时间、运行负荷、产品产量等；2、废气污染治理设施运行管理信息：燃烧室温度、冷凝温度、过滤材料更换频次、吸附剂更换频次、催化剂更换频次；3、监测记录信息：主要污染物排放口废气排放记录（手工监测或在线监测）等；; 按要求管理; 符合. 环境管理水平; 台账记录：4、主要原辅材料消耗记录：VOCs原辅材料名称、VOCs纯度、使用量、回收量、去向等；5、燃料（天然气）消耗记录。; 按要求管理; 符合. 人员配置：设置环保部门，配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力; 按要求建设; 符合. 运输方式; 1、物料、产品全部使用国五及以上重型载货车辆或者其他清洁的运输方式； 2、厂内3吨以下非道路移动机械全部使用纯电动，其他非道路移动机械达到国三及以上标准或使用新能源机械。; 按要求进行运输方式管理; 符合. 运输监管; 参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁系统和电子台账; 按要求建设; 符合. 综上，企业符合绩效评级A级企业要求。 |
| --- | --- |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目基本情况 为响应公司自动化水平提升要求，河北兰润植保科技有限公司拟实施一车间自动化提升项目，对一车间烯草酮乳油进行自动化提升。 - 建设内容：项目不新增占地，在现有厂区内对一车间自动化水平进行提升，拆除现有1台10m3配置釜、1台10m3搪瓷釜、1台15m3成品中间罐、1台30m3立式缓冲罐，2条自动化灌装生产线（1-5L、5-30L）及配套泵类辅助设备，新增6台30m3配置罐、2条自动化灌装生产线（5L、20L）、7台过滤器及配套泵类辅助设备。项目完成后，原产品产能不发生变化。 项目完成后自动化提升内容详见下表。 表2-1 项目自动化提升前后内容统计一览表 阶段; 抽料; 旋盖; 贴标; 喷码; 打包机; 灌装. 提升前; 人工开盖采用人工手持管线抽料; 旋盖机抓头单个; 采用人工检查贴标状态; 采用人工检查喷码不清晰问题; 采用人工插板，放置垫板; 20升桶采用人工码垛；5升桶由抓式机器人. 提升后; 自动抽料：自动抽料系统，视觉检测开桶盖，设备自动抽料和盖盖; 旋盖机抓头2个; 增加视觉检测，标签出现褶皱，起泡或未有情况后自动报警; 增加视觉检测，在生产过程中出现喷码不清晰自动报警; 增加智能设备插板，放置垫板; 20升桶采用机器人码垛；5升桶改为吸盘式机器人. - 劳动定员与工作制度：厂区现有劳动定员为240人，本项目不新增劳动定员；烯草酮乳油现有工作制度为三班制，每班8小时，年工作300天（7200h），根据生产方案，项目完成后烯草酮乳油工作制度不变，减少烯草酮劳动定员，调剂其他工段。 2、主要建设内容及项目组成 项目主要建构筑物一览表如表2-2所示，项目工程组成及主要建设内容一览表如表2-3所示。 表2-2 主要建（构）筑物一览表 序号; 名称; 占地面积 （m2）; 建筑面积 （m2）; 建筑高度 （m）; 结构; 备注. 主体工程区. 1; 一车间; 2091; 4182; 9.9; 钢结构; 在该车间内进行烯草酮乳油产品自动化提升改造. 2; 二车间; 1784.27; 4717; 12.17; 钢结构; 不变. 3; 三车间; 1644.75; 4305; 12.17; 钢结构; 不变. 4; 烘干车间; 728.5; 1457; 8.88; 钢结构; 不变. 5; 加氢车间; 173.25; 346.5; 8.55; 钢结构; 不变. 6; 污水预处理装置区; 375.38; 375.38; 14.6; 钢结构; 不变. 小计; 6797.15; 15382.88; /; /; /. 辅助工程区. 1; 办公楼; 998.25; 3993; 14.85; 砖混; 不变. 2; 食堂; 375; 750; 6; 砖混; 不变. 3; 门卫; 57; 57; 3.8; 砖混; 不变. 小计; 1430.25; 4800; /; /; 不变. 公用工程区. 1; 综合工房1; 1087.5; 1087.5; 5.5; 钢结构; 不变. 2; 综合工房2; 3286.64; 3286.64; 10; 钢结构; 不变. 3; 动力车间; 200; 200; 10; 钢结构; 不变. 4; 循环水池; 394; --; -3; 钢砼; 不变. 小计; 4968.14; 4574.14; /; /; /. 环保工程区. 1; 污水处理站; 8370; --; --; 钢砼; 不变. 2; 危废间1; 200; 200; 6; 钢砼，并防腐防渗; 不变. 危废间2; 200; 200; 6; 不变. 危废间3; 350; 350; 8.75; 不变. 3; 消防水池; 385; --; -4.6; 钢砼; 不变. 4; 初期雨水池 （兼做消防废水池）; 400; --; -4.0; 钢砼，并防腐防渗; 不变. 5; 污水站事故水池; 160; --; -5.0; 不变. 6; 一车间事故池; 10; --; -2.0; 不变. 7; 二车间事故池; 10; --; -2.0; 不变. 8; 三车间事故池; 10; --; -2.0; 不变. 小计; 10095; 750; /; /; /. 储运工程区. 1; 罐区; 716.66; 716.66; --; 钢砼，并防腐防渗; 不变. 2; 危险品库; 175; 175; 5.5; 不变. 3; 丙类堆场; 2336; 1168; 6.66; 不变. 4; 甲类库; 1130; 1130; 8.75; 不变. 5; 乙类库; 1443.75; 1443.75; 9.15; 不变. 6; 丙类库1; 893; 893; 8.58; 不变. 7; 丙类库2; 2607.75; 2607.75; 8.67; 不变. 8; 氰化钠库; 251.52; 251.52; 6.3; 不变. 小计; 9553.68; 8385.68; /; /; /. 总计; 31100.9; 33892.7; /; /; /. 表2-3 项目工程组成及主要建设内容一览表 工程组成; 工程名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 一车间; 在现有厂区内对一车间自动化水平进行提升，拆除现有1台10m3配置釜、1台10m3搪瓷釜、1台15m3成品中间罐、1台30m3立式缓冲罐，2条自动化灌装生产线（1-5L、5-30L）及配套泵类辅助设备，新增6台30m3配置罐、2条自动化灌装生产线（5L、20L）、7台过滤器及配套泵类辅助设备。项目完成后，原产品产能不发生变化。; 本次技改. 辅助工程; 综合办公楼; 1座，4F，主要用于职工办公休息，并配套食堂1座；且一楼配套建设实验室; 依托现有. 门卫; 1座，1F; 依托现有. 消防泵房; 1座; 依托现有. 公用工程; 给水; 项目用水由园区集中供给，可满足项目需求; 依托现有. 排水; 项目不新增生产废水外排；项目不新增劳动定员，不新增生活污水外排。; 依托现有. 供电; 项目用电由园区集中供电，可满足项目用电需求; 依托现有. 供气; 由园区天然气管道供应，天然气来自临港末站，可满足项目用气需求; 依托现有. 供热; 本项目生产不用热，不设锅炉；生活采暖用电; 依托现有. 环保工程; 废气; 本项目废气经收集后引入“一级酸洗+一级碱洗+RTO+一级碱洗冷却+两级碱洗”+25m排气筒排放（DA001）; 依托现有. 废水; 项目不新增生产废水外排；项目不新增劳动定员，不新增生活污水外排。; /. 噪声; 选用低噪声设备，设置基础减振，厂房隔声，风机消声等措施; /. 固废; 危险化学品包装（废原料包装桶）; 危险废物，收集后暂存于危险废物暂存间，定期交有资质的单位处置; /. 废滤材; /. 防渗; 生产车间、各类库房、危险品库、危废暂存间、罐区、氰化钠罐区、污水处理站、事故池、初期雨水池、RTO装置区等，渗透系数≤1×10-10cm/s；综合工房、消防水池、循环水池、一般固废存放处、生产车间前空地及厂区道路，渗透系数≤1×10-7cm/s；重点防渗区、一般防渗区以及厂区绿化部分之外的其他区域（办公楼、宿舍楼等），地面硬化; 依托现有. 储运工程; 库房; 设有甲类库（在甲类库东侧进行隔断，为3#危废间）、乙类库、1#丙类库、2#丙类库以及危险品库，用于储存原辅料及成品; 依托现有. 罐区; 项目所需原辅材料溶剂油位于罐区储存; 依托现有. 危废间; 3座，用于危险废物暂存; 依托现有. 运输; 物料运输采用汽车进出场; 依托现有. 3、主要工作单元、工艺及设备 本项目主要生产单元包括物料进厂单元、复配单元及包装单元；主要生产工艺包括：烯草酮原药、乳化剂、溶剂油等进厂→罐区及库房储存→配制→灌装→包装；主要生产设备一览表如下表所示。 表2-4 本项目主要生产设备一览表 序号; 现有工程; 本项目完成后; 变化情况; 备注. 生产设备; 规格型号; 数量(台/套); 生产设备; 规格型号; 数量(台/套). 1; 原药上料泵; WB1-1017; 1; --; --; --; -1; 拆除. 2; 乳化剂上料泵; QBY-80; 1; --; --; --; -1; 拆除. 3; 乳化剂上料泵; QBY-65; 2; --; --; --; -2; 拆除. 4; 配置釜; 10m3; 2; 配置釜; 10m3; 1; -1; 拆除1台. 5; 搪瓷釜; 10m3; 1; --; --; --; -1; 拆除1台. 6; 配置罐; 30m3; 1; 配置罐; 30m3; 7; +6; 新增6台，1台作为缓冲. 7; 成品中间罐; 15m3; 1; --; --; --; -1; 拆除1台. 8; 立式缓冲罐; 30m3; 1; --; --; --; -1; 拆除1台. 9; 自动化灌装生产线; 流速1t/h、1-5L、5-30L、1000L; 3; 自动化灌装生产线; 1000L; 1; -2; 拆除2套（1000L灌装线备用）. 10; 过滤器; YTGLQ2520F65T2S; 1; 过滤器; YTGLQ2520F65T2S; 1; 0; 利旧. 11; 过滤器; YTGLQ1520F50TS2; 1; 过滤器; YTGLQ1520F50TS2; 1; 0; 利旧. 12; 成品循环泵; QBY-50; 1; --; --; --; -1; 拆除. 13; 成品出料泵; QBY-50; 1; --; --; --; -1; 拆除. 14; 出料泵; 磁力泵; 2; --; --; --; -2; 拆除. 15; 循环泵; 离心泵; 2; 循环泵; 离心泵，流量Q=120m3/h、扬程H=15m; 9; +7; 新增. 16; 溶剂油打料泵; 流量Q=13.2m3/h 扬程H=32m; 1; 溶剂油打料泵; 流量Q=13.2m3/h 扬程H=32m; 1; 0; 利旧. 17; 配料釜出料泵; QBY-50; 1; --; --; --; -1; 拆除. 18; 热水箱; 6.75m3; 1; 热水箱; 6.75m3; 1; 0; 利旧. 19; 热水泵; YBX3-112M-2; 2; 热水泵; YBX3-112M-2; 2; 0; 利旧. 20; 叉车; --; 1; 叉车; --; 1; 0; 利旧. 21; 立体仓库; --; 1; 立体仓库; --; 1; 0; 利旧. 22; 变压器; --; 1; 变压器; --; 1; 0; 利旧. 23; --; --; --; 自动化灌装生产线; 5L，流速1t/h; 1; +1; 新增. 24; --; --; --; 自动化灌装生产线; 20L，流速2t/h; 1; +1; 新增. 25; --; --; --; 过滤器; YTGLQ3020F65T2S; 7; +7; 新增. 26; --; --; --; 溶剂油打料泵; 流量Q=13.2m3/h 扬程H=32m; 1; +1; 新增（罐区）. 27; --; --; --; 打料泵（隔膜泵）; 流量Q=15m3/h 扬程H=15m; 8; +8; 新增. 28; --; --; --; 打料泵; 流量Q=15m3/h 扬程H=10m; 2; +2; 新增. 29; --; --; --; 打料泵; 流量Q=30m3/h 扬程H=10m; 2; +2; 新增. 30; --; --; --; 过滤器打料泵; 流量Q=25m3/h 扬程H=32m; 4; +4; 新增. 合计; --; 29; --; --; 53; --; --. 注：其他工段生产设备不发生变化. 表2-5 本项目完成后涉及储罐区挥发性物料周转量变化情况一览表 序号; 设备名称; 形式; 规格; 数量 （台）; 最大储量（t）; 储存压力; 现有工程; 本项目完成后; 备注. 使用量; 周转率; 使用量; 周转率. 1; 溶剂油储罐; 立式固定顶; 60m3; 1; 44; 常压; 12470.436; 283.4; 3793.793; 86.2; 依托现有储罐. 4、原辅材料消耗及产品方案 （1）原辅材料消耗 本项目所需原辅材料均为外购，主要原辅材料消耗情况见表2-5。 表2-5 主要原辅材料消耗 序号; 物料名称; 规格; 消耗量(t/a); 形态; 储存方式; 最大储存量（t）; 备注. 现有工程; 本项目完成后. 120g/L烯草酮乳油. 1; 烯草酮原药; 95%; 68.675; 68.675; 液体; 外购，桶装，1000kg/桶，位于1#乙类库; 5; 不变. 2; 乳化剂; --; 65.325; 65.325; 液体; 外购，桶装，1000kg/桶，位于2#丙类库; 5; 不变. 3; 溶剂油; 98.0%; 369.036; 369.036; 液体; 外购，立式固定顶，不锈钢，60m3储罐，位于罐区; 44; 不变. 4; 油墨; 99%; 0.05t; 0.05t; 液体; 外购，5kg密闭瓶装，位于乙类库; 0.01; 不变. 5; 标签; /; 10万个; 10万个; 固体; 外购，位于乙类库; 1000个; 不变. 6; 包装瓶; 5L、20L、1000L吨桶; 10万个; 10万个; 固体; 外购，位于乙类库; 1000个; 不变. 240g/L烯草酮乳油. 1; 烯草酮原药; --; 5535.1（95%）; 14211.743（37%）; 液体; 外购，桶装，1000kg/桶，位于1#乙类库; 300; 纯度发生变化，其他成分是溶剂油. 2; 乳化剂; --; 2632.5; 2632.5; 液体; 外购，桶装，1000kg/桶，位于2#丙类库; 200; 不变. 3; 溶剂油; 98.0%; 12101.4; 3424.757; 液体; 外购，立式固定顶，不锈钢，60m3储罐，位于罐区; 44; 用量减少. 4; 油墨; 99%; 1.8t; 1.8t; 液体; 外购，5kg密闭瓶装，位于乙类库; 0.9; 不变. 5; 标签; /; 400万个; 400万个; 固体; 外购，位于乙类库; 1000个; 不变. 6; 包装瓶; 5L、20L、1000L吨桶; 400万个; 400万个; 固体; 外购，位于乙类库; 40000个; 不变. 7; 天然气; --; 20万m3/a; 20万m3/a; 气体; 由园区天然气管道供应; 0.1; 不变. 注：项目完成后240g/L烯草酮乳油原料中烯草酮原药纯度由95%降低为37%，37%的烯草酮原药由溶剂油稀释配置而成，项目完成后烯草酮乳油产品质量不发生变化。. 项目完成后原辅材料贮存依托现有乙类库、2#丙类库和罐区。乙类库建筑面积为1443.75m2，余量800m2，项目37%烯草酮原药每6天来一次料，每次约300t，占地约600m2，95%烯草酮原药每20天来一次料，每次约5t，占地约10m2，油墨及标签每半年来一次料，占地面积约1m2，包装瓶每次来料约4.1万瓶子，占地约100m2，现有乙类库剩余面积可满足项目贮存。2#丙类库建筑面积为2607.75m2，余量950m2，项目乳化剂每23天来一次料，每次约205t，占地约400m2，2#丙类库剩余面积可满足项目贮存。溶剂油储存依托现有罐区，根据罐区周转率可知，溶剂油每3天来一次料，每次约44t，可满足项目需求。 主要原辅料理化性质： 表2-6 项目理化性质一览表 名称/种类; 95%烯草酮原药; 37%烯草酮母药; 乳化剂; 溶剂油. 别名; /; /; 十二烷基苯磺酸钙; /. CAS号; 99129-21-2; 99129-21-2; 26264-06-2; /. 化学式; C17H26ClNO3S; C17H26ClNO3S; C36H58CaO6S2; /. 分子量; 359.5; 359.5; 691; /. 成分; /; /; /; 二甲基乙基苯60%左右；四甲苯30%左右；萘5%左右；其它5%左右的芳香烃混合物. 密度; 1.15g/cm3; 1.05g/cm3; /; 相对水密度0.88~0.91. 气味; 无; 烃类气味; 无; 烃类气味. 状态（RT）; 琥珀色至淡黄色粘稠液体; 棕褐色至红褐色均相透明油状液体; 液体; 液态. 熔点℃; --; --; /; /. 沸点℃; --; --; /; 178~210. 溶解性; --; --; 溶于煤油和芳香族挥发油，不溶于水和矿物油; 不溶于水，可混溶于苯、醇、醚等多数有机溶剂. 毒理性质; LD50为1360mg/kg(大鼠经口)；LD50＞5000 mg/kg(兔经皮); LD50为1360mg/kg(大鼠经口)；LD50＞5000 mg/kg(兔经皮); 有毒，对皮肤有刺激作用; LD50：5000 mg/kg(大鼠经口)； LC50： 5610mg/m3(小鼠吸入). 表2-7 原料烯草酮控制项目指标一览表 95%烯草酮原药 执行标准：GB/T 22614-2023; 37%烯草酮母药 执行标准：GB/T 22614-2023. 项目; 指标; 项目; 指标. 烯草酮质量分数，%; ≤95.0; 烯草酮质量分数，%; ≤37±1.8. 水分，%; ≤0.3; 水分，%; ≤0.3. pH范围; 4.0~6.0; pH范围; 4.0~6.0. 丙酮不溶物质量分数，%; ≤0.2; 丙酮不溶物质量分数，%; ≤0.2. 油墨：本项目使用的油墨具有优良的附着性能，适用于高速印刷，固化后墨膜强度高，耐摩擦性能、耐溶剂性能优越，常用于印刷有耐久性能要求的包装、标签等。油墨中易挥发组分约占油墨总量的5%-15%。 表2-8 天然气成分一览表 成分; 体积百分比%; 成分; 体积百分比%. CH4; 94.242; IC5H12; 0.032. C2H6; 2.819; NC5H12; 0.027. C3H8; 0.620; C6+; 0.065. H2S(mg/m3); ＜20. 含硫量(mg/m3); ＜60. 低位发热量（MJ/m3）; 37.75892. （2）产品方案及规模 本项目烯草酮乳油产能及产品指标见表2-9。其中，本产品执行国标，标准号为：GB22615-2008，标准文件见附件。 表2-9 烯草酮乳油产品产能及产品指标 序号; 产品名称; 产品产能; 产品指标; 包装形式及储存量. 质量分数; 水分含量; pH. 1; 120g/L烯草酮乳油; 500t/a; 13.0%（+1.4） 或13.0%（-0.7）; ≤0.4%; 4.0~7.0; 5L、20L瓶装、1000L吨桶装，最大储存量为80t. 2; 240g/L烯草酮乳油; 20000t/a; 26.0%（+2.6） 或26.0%（-0.3）; ≤0.4%; 4.0~7.0. 表2-10 烯草酮乳油产品产能一览表 产品名称; 现有产品产能; 本项目完成后产品产能; 备注. 120g/L烯草酮乳油; 500t/a; 500t/a; 不变. 240g/L烯草酮乳油; 20000t/a; 20000t/a; 不变. 合计; 20500t/a; 20500t/a; 不变. 表2-11 项目完成后烯草酮乳油产品产能生产方案 主要配置设备数量; 项目完成后生产方案. 每批产能; 生产时间; 单批时间; 批次/年; 年产能. 配置罐（30m3）; 7（其中1台作为缓冲罐）; 20.25t; 7200h; 43.2h; 1000; 20250. 配置釜（10m3）; 1; 7.5t; 2345h; 35h; 67; 502.5. 配置能力合计; 20752.5. 主要灌装生产线; 灌装规格; 灌装 桶数/h; 灌装重量（t/h）; 生产时间; 总产能t. 自动化灌装生产线5L; 5L; 200; 1; 7200h; 7200. 自动化灌装生产线20L; 20L; 100; 2; 7200h; 14400. 灌装能力合计; 21600. 表2-12 项目完成后烯草酮乳油配置时序 配制设备; 抽料时间（h）; 循环混合时间（h）; 检测时间（h）; 灌装时间（h）; 单批时间（h）. 配置罐（30m3）; 2.2; 9; 25; 7; 43.2. 配置釜（10m3）; 1; 6; 25; 3; 35. 5、厂区平面布置 本项目在现有厂区内进行改造，不改变现有厂区的平面布置。现有厂区平面布置如下：厂区东部由南至北依次为：综合工房2、一车间、二车间、三车间、加氢车间、循环水池、消防水池及初期雨水池（兼做消防废水池）、综合工房1、危废间1及危废间2、污水处理站及污水预处理装置区；厂区西部由南至北依次为：食堂、办公楼、2#丙类库、1#丙类库及烘干车间、乙类库、甲类库及危废间3、危险品库及罐区、丙类堆场及氰化钠罐区。 本项目厂区平面布置物料运输距离短，便于节能降耗，可减少物料损失，提高生产效率，且各建筑物布局较为合理。项目平面布置图见附图6。 6、公用工程 （1）给水 根据生产设备利用方案，本项目不需对设备进行定期清洗，车间地面冲洗频次和面积不变，生产用水不发生变化，不新增劳动定员，不新增生活用水。本项目依托现有RTO装置，处理工艺为“一级酸洗+一级碱洗+RTO+一级碱洗冷却+两级碱洗+25m排气筒”，项目年工作时间不变，总风机风量不变，故项目完成后废气处理系统用水量不发生变化。 - （2）排水 - 项目完成后废气处理系统排水量不变，不新增劳动定员，无生活污水产生。 图2-1 现有水平衡图 m3/d （3）供电 本项目供电由园区供电电网提供。本项目不新增用电，项目完成后全厂用电量为1327.836万kWh，可满足用电需求。 （4）供热 本项目生产不用热，不设锅炉；生活采暖用电。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 项目工艺流程分析： 由于包装时间较长，所以配置罐（釜）具有缓冲功能，在A釜进行配置时，B釜进行灌装，7个罐交替进行。 在密闭抽料间，将烯草酮原药和乳化剂通过打料泵抽入配置罐（釜）中，从罐区溶剂油储罐用打料泵经密闭管道、流量计计量后定量送至配置罐（釜）中。使用循环泵将配置罐内物料混合均匀，取样检测合格后，各配置罐（釜）内的料液分别用打料泵经过滤器过滤后通过管道打入自动灌装线进行灌装，得到不同包装规格的240g/L烯草酮乳油和120g/L烯草酮乳油，入库。 烯草酮乳油的生产工艺及排污节点如下图所示。 图2-2 5L、20L乳油灌装生产工艺流程及产污环节图 图2-3 1000L乳油灌装生产工艺流程及产污环节图 表2-13 烯草酮乳油生产物料平衡表 单位：kg/批产品 120g/L烯草酮（乳油）（67批/年）. 投入; 产出. 序号; 项目; kg/批; t/a; 项目; kg/批; t/a. 1; 95%烯草酮; 1025; 68.675; 产品; 240g/L烯草酮; 7500; 502.5. 2; 乳化剂; 975; 65.325; 废气; 非甲烷总烃; 8; 0.536. 3; 溶剂油; 5508; 369.036. 合计; 7508; 503.04; 合计; 7508; 503.04. 240g/L烯草酮（乳油）（1000批/年）. 投入; 产出. 序号; 项目; kg/批; t/a; 项目; kg/批; t/a. 1; 37%烯草酮; 14211.743; 14211.743; 产品; 240g/L烯草酮; 20250; 20250. 2; 乳化剂; 2632.5; 2632.5; 废气; 非甲烷总烃; 19; 19. 3; 溶剂油; 3424.757; 3424.757. 合计; 20269; 20269; 合计; 20269; 20269. 污染源及污染物排放特征列于下表。 表2-14 污染源及污染物排放 类别; 节点; 排污节点; 主要污染物; 排放 规律; 处理措施及去向. 废 气; G1; 配置釜废气; TVOC、非甲烷总烃; 间断; 管道收集; “一级酸洗+一级碱洗+RTO+一级碱洗冷却+两级碱洗”+25m排气筒（P1）. G2; 包装放料废气; TVOC、非甲烷总烃; 间断; 密闭空间微负压收集. G3; 灌装、旋盖废气; TVOC、非甲烷总烃; 间断. G4; 喷码废气; TVOC、非甲烷总烃; 间断. G5; 溶剂油罐区废气; TVOC、非甲烷总烃; 间断; 管道收集. G6; RTO治理设施天然气燃烧废气; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物; 间断; --. 噪声; N; 各类机泵、空压机、引风机; 等效A声级; 半连续; 选用低噪声设备，设置基础减振，厂房隔声，风机消声等措施. 固体废物; S1; 原辅材料包装; 危险化学品包装（废原料包装桶）; 间断; 危险废物，收集后暂存于危险废物暂存间，定期交有资质的单位处置. --; 过滤器; 废滤材; 间断. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 河北兰润植保科技有限公司原名沧州临港兴业化工科技有限公司，于2019年12月27日变更登记为“河北兰润植保科技有限公司”，为河北兰升生物科技有限公司（总部位于河北省石家庄市晋州市）的全资子公司。该公司成立于2014年04月17日，厂址位于沧州临港经济技术开发区（东区）。 1.现有工程环保手续履行情况 - 现有工程环保手续及建设情况如下表所示。 表2-15 现有工程环保手续及建设情况一览表 序号; 项目名称; 环评文件; 验收文件. 审批单位; 批准文号; 审批时间; 验收单位; 验收文号; 验收时间. 1; 年产6300吨原药、3000吨制剂及300吨农用助剂搬迁项目报告书; 沧州临港经济技术开发区行政审批局; 沧港审环字[2017]21号; 2017年8月18日; /; /; /. 2; 年产6300吨原药、3000吨制剂及300吨农用助剂搬迁项目补充报告（一次）; 沧州临港经济技术开发区行政审批局; /; 2018年2月9日; /; /; /. 3; 年产6300吨原药、3000吨制剂及300吨农用助剂搬迁项目补充报告（二次）; 沧州临港经济技术开发区行政审批局; 沧港环函字[2020]5号; 2020年2月27日; 自主验收; /; 2020年9月4日. 4; 原药、助剂生产线改建及环保设施升级改造项目; 沧州临港经济技术开发区行政审批局; 沧港审环字[2022]16号; 2022年5月7日; /; /; /. 5; 原药、助剂生产线改建及环保设施升级改造项目（重新报批）; 沧州临港经济技术开发区行政审批局; 沧港审环字[2022]45号; 2022年11月7日; 自主验收; /; 2022年12月16日. 6; 原料罐区技改项目; 沧州临港经济技术开发区行政审批局; 沧港审环表[2023]13号; 2023年6月12日; 自主验收; /; 2023年11月12日. 7; 制剂扩产项目; 沧州临港经济技术开发区行政审批局; 沧港审环表[2023]23号; 2023年10月14日; 自主验收; /; 2024年4月12日. 8; 年产1500吨双苯噁唑酸乙酯扩建项目; 沧州临港经济技术开发区行政审批局; 沧港审环字[2024]29号; 2024年10月15日; 自主验收; /; 2025年2月28日. 9; 年产1000吨螺虫乙酯扩建项目; 沧州临港经济技术开发区行政审批局; 沧港审环字[2024]32号; 2024年10月28日; 自主验收; /; 2025年2月28日. 企业于2025年5月23日向沧州渤海新区黄骅市行政审批局申请了最新的排污许可证，证书编号为：91130931095639578P001P，有效期限为：2025年5月23日至2030年5月22日。目前，企业已纳入日常环境管理中。排污许可执行报告已按要求进行填报。 2.现有工程污染物排放量 2.1污染物排放量 现有主要污染物排放数据来源：企业2024年排污执行报告及企业监测报告（报告编号：ZZJC自行监测[2024]08010、ZZJC自行监测[2024]09043、ZZJC自行监测[2024]11017、ZZJC自行监测[2024]03031、GYYHJ自行检测[2024]0955号（二噁英），污染排放量详见下表。 1、废气 1）RTO排气筒（DA001） 根据企业现有自行监测报告及执行报告，RTO排气筒外排废气中，颗粒物、氰化氢、氯化氢、氨、硫化氢、甲醛、酚类、苯系物均满足《农药制造工业大气污染物排放标准》(GB39727-2020)表1标准要求；非甲烷总烃、二甲苯排放浓度、均满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表1“有机化工业”排放限值；甲醇排放浓度满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表1“医药制造工业”标准限值；硫酸雾排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准；二氧化硫、氮氧化物、二噁英排放浓度均满足《农药制造工业大气污染物排放标准》(GB39727-2020)表2标准限值；臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2恶臭污染物排放标准值。 2）干燥排气筒（DA002） 根据企业现有自行监测报告及执行报告，颗粒物、苯系物排放浓度均满足《农药制造工业大气污染物排放标准》(GB39727-2020)表1标准限值；非甲烷总烃、二甲苯排放浓度均满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表1“有机化工业”排放限值；甲醇排放浓度满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表1“医药制造工业”排放限值；臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2恶臭污染物排放标准值。 3）污水处理站废气（DA004） 根据企业现有自行监测报告及执行报告，非甲烷总烃、二甲苯排放浓度均满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表1“有机化工业”排放限值；苯系物排放浓度满足《农药制造工业大气污染物排放标准》(GB39727-2020)表1标准限值；甲醇排放浓度满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表1“医药制造工业”排放限值；臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2恶臭污染物排放标准值。 4）实验室废气（DA005） 根据企业现有自行监测报告及执行报告，非甲烷总烃排放浓度满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表1“有机化工业”排放限值；臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2恶臭污染物排放标准值。 5）含氢废气（DA006） 根据企业现有自行监测报告及执行报告，非甲烷总烃排放浓度满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表1“有机化工业”排放限值。 2、无组织废气检测结果 根据企业现有自行监测报告及执行报告，无组织废气中颗粒物、二氧化硫、硫酸雾排放浓度均满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值；非甲烷总烃、二甲苯、甲醇排放浓度均满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表2企业边界大气污染物浓度限值；氰化氢、氯化氢、甲醛、酚类排放浓度均满足《农药制造工业大气污染物排放标准》(GB39727-2020)表3企业边界大气污染物标准限值；氨、硫化氢、臭气浓度均满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1恶臭污染物厂界标准值；非甲烷总烃厂内排放浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)附录A中表A.1厂区内VOCs无组织排放限值。 3、废水 企业现有食堂废水隔油处理后和其它生活污水一起经厂区化粪池处理，然后与生产废水经厂区污水处理站处理后排入园区污水处理。依据现有工程在线监测及自行监测数据，排放浓度满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 表 4 二级标准以及园区污水处理厂（临港污水处理厂）进水水质要求。 4、噪声 根据企业现有自行监测报告及执行报告，现有工程项目厂界噪声昼间检测结果为（58）dB(A)、夜间检测结果为（48）dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。 5、固废 企业现有固体废物分为一般固废、危险废物以及生活垃圾，其中一般固废综合利用；危险废物暂存于厂区危险废物暂存间，定期交有资质的单位处置；生活垃圾由环卫部门统一收集，统一处置。 其中，未沾染化学品的废包装、废分子筛、氯化钠混盐为一般固废，收集后外售或综合利用；釜残、滤渣、废滤布、废活性炭、废催化剂（废钯碳）、废甲醇、废水预处理产生的废矿物油、污泥、污盐（液态）、危险化学品包装、布袋除尘器粉尘、废布袋、废试剂瓶、废液、废机油、废油漆桶、母液蒸馏废液、沸石分子筛、废活性碳（纤维）为危险废物，暂存于厂区危险废物暂存间，定期委托有资质的单位进行处置；生活垃圾由环卫部门统一收集，统一处置。现有工程固体废物均得到妥善处置。 表2-16 现有工程污染物排放量一览表（t/a） ### 类别; ### 主要污染因子; ### 各污染物排放量（t/a）. ### 废气; 颗粒物; 1.080. 二氧化硫; 0.200. 氮氧化物; 4.717. 非甲烷总烃; 3.094. TVOC; 3.094. 二甲苯; 0.124. 甲醇; 1.106. 甲醛; 0.085. 酚类; 0.519. 氯化氢; 1.329. 硫酸雾; 0.635. 氰化氢; 0.076. 氨; 0.330. 硫化氢; 0.027. 二噁英类; 0.008×10-6. ### 废水; COD; 2.110. 氨氮; 0.085. 2.2、现有工程总量指标 根据企业现有《年产1000吨螺虫乙酯扩建项目环境影响报告书》批复及企业已取得排污权交易手续情况，企业已取得废气污染物排放总量指标：COD为7.500t/a，氨氮为1.000t/a，SO2为6.012t/a，NOx为14.028t/a，颗粒物为9.619t/a，VOCs为50.970t/a。 根据上述计算，现有工程污染物排放量及许可排放量均小于现有总量指标，满足现有总量指标要求。 2.3、现有工程许可排放量 根据排污许可证管理要求，企业现有废气污染物排放总许可量：颗粒物为5.157t/a，SO2为6.012t/a，NOx为14.028t/a，VOCs为20.682t/a；企业废水污染物排放总许可量，COD为2.273t/a，氨氮为0.114t/a。 根据企业排污许可执行报告，现有工程污染物许可排放量满足许可总量要求。 3、现有工程存在的环保问题及拟采取的整改措施 根据现场踏勘，企业现有部分设备减振垫存在腐蚀、老化现象，要求建设单位3个月内对全厂检查和维护，减少噪声危害。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 （1）基本污染物 本项目所在区域基本污染物现状及达标区判定引用沧州市生态环境局2025年6月发布的《2024年度沧州市生态环境状况公报》中的环境质量监测数进行判定。 表3-1 区域环境空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/ (μg/m3); 标准值/ (μg/m3); 占标率/%; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 41; 35; 117.1; 不达标. PM10; 年平均质量浓度; 67.2; 70; 96; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 6.6; 60; 11; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 27.5; 40; 68.8; 达标. CO-95per; 24小时平均第95百分位数; 1000; 4000; 25; 达标. O3-8h-90per; 日最大8小时滑动平均值的第90百分位数; 179; 160; 111.9; 不达标. 由上表可知：SO2、NO2、PM10年均质量浓度和CO 24小时平均质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准，PM2.5、O3不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准要求，根据达标区判定要求，项目所在区域为环境空气质量不达标区域。 根据关于印发《深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动方案》的通知（环大气[2022]68号），沧州市执行重污染天气消除攻坚行动方案、臭氧污染防治攻坚行动方案、柴油货车污染治理攻坚行动方案，区域环境质量正逐步改善。 （2）特征污染物 本项目生产过程中会产生非甲烷总烃，非甲烷总烃大气环境质量现状评价数据采用《河北兰润植保科技有限公司产1500吨双苯噁唑酸乙酯扩建项目、年产1000吨螺虫乙酯扩建项目现状监测报告》（检测单位：谱尼测试集团股份有限公司进行监测；报告编号：No.GSBEY7OQ4328086HAZ，监测时间2024年03月1日至03月07日）。 检测结果详见下表。 表3-2 其他环境质量现状检测结果及评价 点位名称; 污染物; 平 时间; 评价标准; 现状浓度mg/m3; 最大浓度占标率%; 超标率%; 达标情况. 厂址; 非甲烷总烃; 小时平均; 2.0mg/m3; 0.31~0.88; 44; 0; 达标. 由上表可知，非甲烷总烃满足《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）标准限值。 2、地表水环境 根据《2024年度沧州市生态环境状况公报》：2024年全市18个国省考断面水质达标率保持100%，地表水国省考断面水质优良比例达到50%，优于省定年度目标16.7个百分点。具体为：II类断面1个，为大浪淀水库，占比5.6%；Ⅲ类断面8个，为漳卫新河小泊头桥、南排水河朱庄闸、子牙河小王庄、滏阳河西贾庄桥、南运河北街自动站、小白河后赵各庄西桥、黑龙港河东港拦河闸、任文干渠阎家坞，占比44.4%；IV类断面9个，为子牙新河阎辛庄、宣惠河大口河口、北排水河永红桥、沧浪渠杨官庄自动站、廖家洼排水渠四埝村桥、新石碑河李家堡桥、八团排干渠伊庄子闸、青静黄排水渠何老营、南大港湿地入口，占比50%。项目所在区域地表水环境均能满足IV类。 距离项目最近的地表水体为厂区北侧1100m黄南排干，水质情况引用检测报告（ZJC/HP20241014），详细水质情况如下。检测时间为2024年1月25日。 表3-3 黄南排干水质主要指标检测数据 检测项目; 单位; 检测结果; 地表水IV类标准值; 达标情况. 临港污水处理厂入河排污口下游1lm断面. 氨氮; mg/L; 0.886; 1.5; 达标. 总磷; mg/L; 0.24; 0.3; 达标. 高锰酸盐指数; mg/L; 7.4; 10; 达标. 3、声环境 本项目厂界外50米范围内不存在声环境保护目标，无需进行声环境质量现状监测。 4、生态环境 本项目周边无自然保护区、文物保护单位、集中式供水水源地和珍稀濒危野生动植物等敏感目标。 5、电磁辐射 本项目不属于电磁辐射项目，无需开展辐射现状监测与评价。 6、地下水、土壤环境 现有生产车间、各类库房、危险品库、危废暂存间、罐区、氰化钠罐区、污水处理站、事故池、初期雨水池、RTO装置区等，渗透系数≤1×10-10cm/s；综合工房、消防水池、循环水池、一般固废存放处、生产车间前空地及厂区道路，渗透系数≤1×10-7cm/s；本项目在严格落实防渗措施及三同时制度的前提下，不存在土壤、地下水环境污染途径。但在非正常条件下，由于罐区、生产车间或污水处理设施发生泄漏，可能造成土壤、地下水环境污染。本项目开展现状调查以留作背景值。 （1）地下水环境 本项目地下水环境质量现状评价引用《河北兰润植保科技有限公司产1500吨双苯噁唑酸乙酯扩建项目、年产1000吨螺虫乙酯扩建项目现状监测报告》（检测单位：谱尼测试，报告编号：No.KSBXANTK1596505H9Z；德盛检测：德盛环检字2024-S111号）。 ①检测点位 表3-4 地下水环境监测点 编号; 监测点名称; 相对厂界方位; 环境特征; 监测对象. 4#（Q4）; 厂址; /; 场地; 潜水层. ②检测时间及频次：监测1天，监测日期为2024年3月12日、2024年5月10日。 ③检测结果 地下水水质监测结果见表3-5。 表3-4 水质监测结果及评价一览表 单位：mg/L（除pH外） 监测项目; 标准值; 单位; 监测点位. Q4厂址. pH（无量纲）; 6.5~8.5; 监测值; 8.06. 标准指数; 0.71. 色; 15; 监测值; 7. 标准指数; 0.47. 氨氮; 0.5; 监测值; 1.26. 标准指数; 2.52. 硝酸盐氮; 20; 监测值; 2.16. 标准指数; 0.11. 亚硝酸盐氮; 1.0; 监测值; 0.210. 标准指数; 0.210. 挥发性酚类(以苯酚计); 0.002; 监测值; 0.0015. 标准指数; 0.75. 氰化物; 0.05; 监测值; ＜0.002. 标准指数; --. 砷; 0.01; 监测值; 0.0023. 标准指数; 0.23. 汞; 0.001; 监测值; 0.00021. 标准指数; 0.21. 六价铬; 0.05; 监测值; ＜0.004. 标准指数; --. 总硬度; 450; 监测值; 1210. 标准指数; 2.7. 铅; 0.01; 监测值; 0.00493. 标准指数; 0.5. 氟化物; 1.0; 监测值; 0.52. 标准指数; 0.52. 镉; 0.005; 监测值; 0.00015. 标准指数; 0.030. 铁; 0.3; 监测值; 0.088. 标准指数; 0.29. 锰; 0.1; 监测值; 0.240. 标准指数; 2.40. 铜; 1; 监测值; 0.018. 标准指数; --. 锌; 1; 监测值; ＜0.001. 标准指数; --. 溶解性总固体; 1000; 监测值; 10600. 标准指数; 11. 耗氧量（高锰酸盐指数）; 3.0; 监测值; 7.9. 标准指数; 2.63. 总大肠杆菌群（MPN/100mL）; 3.0; 个/L; <2. 标准指数; --. 细菌总数（CFU/mL）; 100; 个/mL; 200. 标准指数; 2.0. 苯（µg/L）; 10; 监测值; ND. 标准指数; --. 甲苯（µg/L）; 700.0; 监测值; ND. 标准指数; --. 二甲苯（µg/L）; 500; 监测值; ND. 标准指数; --. 石油类; 0.05; 监测值; 0.03. 标准指数; 0.6. 氯苯（µg/L）; 300; 监测值; ND. 标准指数; --. 钠; 200.0; 监测值; 3260. 标准指数; 16. 硫酸盐; 250; 监测值; 612. 标准指数; 2.4. 氯化物; 250; 监测值; 6150. 标准指数; 25. 根据地下水质量监测结果及评价结果可知，氨氮、氯化物、硫酸盐、总硬度、氟化物、溶解性总固体、钠以及耗氧量、菌落总数等因子标准指数大于1，不满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求；其他各因子地下水各监测点位标准指数均小于1，各水质指标均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求；其中，石油类满足《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）。 超标原因分析：临港开发区属于临海地区，地下水易受海水内侵影响，区域性降落漏斗导致地面沉降、粘性土释水等原因破坏了咸水环境的平衡状态，普遍引起淡水咸化，氯离子与硫酸根增加，水质变差。基于以上分析，氯化物、溶解性总固体、总硬度、氟化物、硫酸盐、钠等因子超标原因与海水入侵、区域历史众多盐田晒盐有关。耗氧量、菌落总数超标可能与水中含有无机还原性物质以及当地养殖业有关 （2）土壤环境 本项目土壤环境质量现状评价引用《河北兰润植保科技有限公司产1500吨双苯噁唑酸乙酯扩建项目、年产1000吨螺虫乙酯扩建项目现状监测报告》（检测单位：谱尼测试；报告编号：No.GSBEY7OQ4337666HAZ、No.GSBEY7OQ4337926HAZ）。 ①检测点位：引用厂区车间附近监测点位。 ②检测时间与频次：2024年3月9日采样，监测1次。 ③检测结果 本项目土壤环境质量现状监测及评价结果见3-6。 表3-6 土壤监测结果及评价一览表 序号; 检测项目（单位）; 类别; T3车间附近/m. 0~0.5m; 0.5~1.5m; 1.5~3.0m. 1; pH值（无量纲）; 监测值; 8.65; 8.47; 8.51. 标准值; /; /; /. 标准指数; /; /; /. 是否达标; /; /; /. 2; 镉（mg/kg）; 监测值; 0.1; 0.084; 0.16. 标准值; 65; 65; 65. 标准指数; 0.0015; 0.0013; 0.0025. 是否达标; 是; 是; 是. 3; 六价铬（mg/kg）; 监测值; <0.5; <0.5; <0.5. 标准值; 5.7; 5.7; 5.7. 标准指数; /; /; /. 是否达标; 是; 是; 是. 4; 铜（mg/kg）; 监测值; 15; 18; 27. 标准值; 18000; 18000; 18000. 标准指数; 0.0008; 0.0010; 0.0015. 是否达标; 是; 是; 是. 5; 铅（mg/kg）; 监测值; 16; 16; 21. 标准值; 800; 800; 800. 标准指数; 0.020; 0.020; 0.026. 是否达标; 是; 是; 是. 6; 汞（mg/kg）; 监测值; 0.0233; 0.0212; 0.0285. 标准值; 38; 38; 38. 标准指数; 0.001; 0.001; 0.001. 是否达标; 是; 是; 是. 7; 镍（mg/kg）; 监测值; 24; 26; 33. 标准值; 900; 900; 900. 标准指数; 0.027; 0.029; 0.037. 是否达标; 是; 是; 是. 8; 砷（mg/kg）; 监测值; 8.80; 12.3; 14.4. 标准值; 60; 60; 60. 标准指数; 0.15; 0.20; 0.24. 是否达标; 是; 是; 是. 9; 石油烃（mg/kg）; 监测值; 26; 38; 43. 标准值; 4500; 4500; 4500. 标准指数; 0.006; 0.008; 0.010. 是否达标; 是; 是; 是. 10; 氰化物（mg/kg）; 监测值; <0.04; <0.04; <0.04. 标准值; 135; 135; 135. 标准指数; /; /; /. 是否达标; 是; 是; 是. 11; 氨氮（mg/kg）; 监测值; <0.10; 6.84; 19.3. 标准值; 1200; 1200; 1200. 标准指数; /; 0.006; 0.016. 是否达标; 是; 是; 是. 12; 水溶性氟化物（mg/kg）; 监测值; 8.8; 11; 13.1. 标准值; 10000; 10000; 10000. 标准指数; 0.0009; 0.0011; 0.0013. 是否达标; 是; 是; 是. 13; 苯酚（mg/kg）; 监测值; <0.1; <0.1; <0.1. 标准值; 10000; 10000; 10000. 标准指数; /; /; /. 是否达标; 是; 是; 是. 14; 甲醛（mg/kg）; 监测值; <0.02; <0.02; <0.02. 标准值; 30; 30; 30. 标准指数; /; /; /. 是否达标; 是; 是; 是. 15; 二噁英类（mg/kg）; 监测值; 1.9×10-6; 4.6×10-6; 6.0×10-6. 标准值; 4×10-5; 4×10-5; 4×10-5. 标准指数; 0.05; 0.12; 0.15. 是否达标; 是; 是; 是. 16; 氯甲烷（mg/kg）; 监测值; ND; ND; ND. 标准值; 37; 37; 37. 标准指数; /; /; /. 是否达标; 是; 是; 是. 17; 四氯化碳（mg/kg）; 监测值; ND; ND; ND. 标准值; 2.8; 2.8; 2.8. 标准指数; /; /; /. 是否达标; 是; 是; 是. 18; 氯仿（mg/kg）; 监测值; ND; ND; ND. 标准值; 0.9; 0.9; 0.9. 标准指数; /; /; /. 是否达标; 是; 是; 是. 19; 1,1-二氯乙烷（mg/kg）; 监测值; ND; ND; ND. 标准值; 9; 9; 9. 标准指数; /; /; /. 是否达标; 是; 是; 是. 20; 1,2-二氯乙烷（mg/kg）; 监测值; ND; ND; ND. 标准值; 5; 5; 5. 标准指数; /; /; /. 是否达标; 是; 是; 是. 21; 1,1-二氯乙烯（mg/kg）; 监测值; ND; ND; ND. 标准值; 66; 66; 66. 标准指数; /; /; /. 是否达标; 是; 是; 是. 22; 顺-1,2-二氯乙烯（mg/kg）; 监测值; ND; ND; ND. 标准值; 596; 596; 596. 标准指数; /; /; /. 是否达标; 是; 是; 是. 23; 反-1,2-二氯乙烯（mg/kg）; 监测值; ND; ND; ND. 标准值; 54; 54; 54. 标准指数; /; /; /. 是否达标; 是; 是; 是. 24; 二氯甲烷（mg/kg）; 监测值; ND; ND; ND. 标准值; 616; 616; 616. 标准指数; /; /; /. 是否达标; 是; 是; 是. 25; 1,2-二氯丙烷（mg/kg）; 监测值; ND; ND; ND. 标准值; 5; 5; 5. 标准指数; /; /; /. 是否达标; 是; 是; 是. 26; 1,1,1,2-四氯乙烷（mg/kg）; 监测值; ND; ND; ND. 标准值; 10; 10; 10. 标准指数; /; /; /. 是否达标; 是; 是; 是. 27; 1,1,2,2-四氯乙烷（mg/kg）; 监测值; ND; ND; ND. 标准值; 6.8; 6.8; 6.8. 标准指数; /; /; /. 是否达标; 是; 是; 是. 28; 四氯乙烯（mg/kg）; 监测值; ND; ND; ND. 标准值; 53; 53; 53. 标准指数; /; /; /. 是否达标; 是; 是; 是. 29; 1,1,1-三氯乙烷（mg/kg）; 监测值; ND; ND; ND. 标准值; 840; 840; 840. 标准指数; /; /; /. 是否达标; 是; 是; 是. 30; 1,1,2-三氯乙烷（mg/kg）; 监测值; ND; ND; ND. 标准值; 2.8; 2.8; 2.8. 标准指数; /; /; /. 是否达标; 是; 是; 是. 31; 三氯乙烯（mg/kg）; 监测值; ND; ND; ND. 标准值; 2.8; 2.8; 2.8. 标准指数; /; /; /. 是否达标; 是; 是; 是. 32; 1,2,3-三氯丙烷（mg/kg）; 监测值; ND; ND; ND. 标准值; 0.5; 0.5; 0.5. 标准指数; /; /; /. 是否达标; 是; 是; 是. 33; 氯乙烯（mg/kg）; 监测值; ND; ND; ND. 标准值; 0.43; 0.43; 0.43. 标准指数; /; /; /. 是否达标; 是; 是; 是. 34; 氯苯（mg/kg）; 监测值; ND; ND; ND. 标准值; 270; 270; 270. 标准指数; /; /; /. 是否达标; 是; 是; 是. 35; 1,2-二氯苯（mg/kg）; 监测值; ND; ND; ND. 标准值; 560; 560; 560. 标准指数; /; /; /. 是否达标; 是; 是; 是. 36; 1,4-二氯苯（mg/kg）; 监测值; ND; ND; ND. 标准值; 20; 20; 20. 标准指数; /; /; /. 是否达标; 是; 是; 是. 37; 乙苯（mg/kg）; 监测值; ND; ND; ND. 标准值; 28; 28; 28. 标准指数; /; /; /. 是否达标; 是; 是; 是. 38; 苯乙烯（mg/kg）; 监测值; ND; ND; ND. 标准值; 1290; 1290; 1290. 标准指数; /; /; /. 是否达标; 是; 是; 是. 39; 甲苯（mg/kg）; 监测值; ND; ND; ND. 标准值; 1200; 1200; 1200. 标准指数; /; /; /. 是否达标; 是; 是; 是. 40; 间,对-二甲苯（mg/kg）; 监测值; ND; ND; ND. 标准值; 570; 570; 570. 标准指数; /; /; /. 是否达标; 是; 是; 是. 41; 邻-二甲苯（mg/kg）; 监测值; ND; ND; ND. 标准值; 640; 640; 640. 标准指数; /; /; /. 是否达标; 是; 是; 是. 42; 苯（mg/kg）; 监测值; ND; ND; ND. 标准值; 4; 4; 4. 标准指数; /; /; /. 是否达标; 是; 是; 是. 43; 硝基苯（mg/kg）; 监测值; ND; ND; ND. 标准值; 76; 76; 76. 标准指数; /; /; /. 是否达标; 是; 是; 是. 44; 苯胺（mg/kg）; 监测值; ND; ND; ND. 标准值; 260; 260; 260. 标准指数; /; /; /. 是否达标; 是; 是; 是. 45; 2-氯酚（mg/kg）; 监测值; ND; ND; ND. 标准值; 2256; 2256; 2256. 标准指数; /; /; /. 是否达标; 是; 是; 是. 46; 苯并[a]蒽（mg/kg）; 监测值; ND; ND; ND. 标准值; 15; 15; 15. 标准指数; /; /; /. 是否达标; 是; 是; 是. 47; 苯并[a]芘（mg/kg）; 监测值; ND; ND; ND. 标准值; 1.5; 1.5; 1.5. 标准指数; /; /; /. 是否达标; 是; 是; 是. 48; 苯并[b]荧蒽（mg/kg）; 监测值; ND; ND; ND. 标准值; 15; 15; 15. 标准指数; /; /; /. 是否达标; 是; 是; 是. 49; 苯并[k]荧蒽（mg/kg）; 监测值; ND; ND; ND. 标准值; 151; 151; 151. 标准指数; /; /; /. 是否达标; 是; 是; 是. 50; 䓛（mg/kg）; 监测值; ND; ND; ND. 标准值; 1293; 1293; 1293. 标准指数; /; /; /. 是否达标; 是; 是; 是. 51; 二苯并[a，h]蒽（mg/kg）; 监测值; ND; ND; ND. 标准值; 1.5; 1.5; 1.5. 标准指数; /; /; /. 是否达标; 是; 是; 是. 52; 茚并[1,2,3-cd]芘（mg/kg）; 监测值; ND; ND; ND. 标准值; 15; 15; 15. 标准指数; /; /; /. 是否达标; 是; 是; 是. 53; 萘（mg/kg）; 监测值; ND; ND; ND. 标准值; 70; 70; 70. 标准指数; /; /; /. 是否达标; 是; 是; 是. 由上表可知，车间附近土壤污染因子满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1和表2第二类用地筛选值要求，同时满足《建设用地土壤污染风险筛选值》（DB13/T5216-2022）表1中第二类用地标准限值要求。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 |  | 厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域；厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源；厂界外50米范围内无声环境敏感点。 |
| 污染物排放控制标准 |  | 1、施工期 （1）噪声：施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准的要求，具体标准见下表。 表3-6 建筑施工场界环境噪声排放标准 污染源; 昼间; 夜间; 执行标准. 施工期; 70dB（A）; 55dB（A）; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》 （GB12523-2011）. （2）固体废物：本项目施工期固体废物参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)有关规定和要求。 2、运营期 （1）废气 ①有组织：非甲烷总烃、TVOC执行《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020）表1标准限值要求，非甲烷总烃同时满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表1“农药制造”排放限值。颗粒物、二氧化硫、氮氧化物执行《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020）表1、表2标准限值要求。SO2、NOx承诺执行更加严格的标准，即SO2≤15mg/m3，NOx≤35mg/m3。 ②无组织：厂界非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织监控浓度排放限值；厂内非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表2厂区内VOCs无组织排放限值。 废气污染物排放标准见表3-7。 表3-7 废气污染物排放标准 污染源; 污染物名称; 标准值; 执行标准. 有组织; 工艺废气（DA001）; 非甲烷总烃; 60mg/m3; 《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020）表1标准限值要求、《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表1“农药制造”. TVOC; 150mg/m3; 《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020）表1标准限值. 颗粒物; 20mg/m3. 二氧化硫; 15mg/m3. 氮氧化物; 35mg/m3. 无组织; 厂界; 非甲烷总烃; 4.0mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值. 厂区内; 非甲烷总烃; 厂房外设置监控点：监控点处1h平均浓度值≤2.0mg/m3; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表2厂区内挥发性有机物无组织排放限值. 厂房外设置监控点：监控点处任意一次浓度值≤10mg/m3. 在非封闭车间作业，在操作工位旁设置监控点：监控点处1h平均浓度值≤6mg/m3. 在非封闭车间作业，在操作工位旁设置监控点：监控点处任意一次浓度值≤20mg/m3. （2）废水 本项目不新增生产废水外排；本项目不新增劳动定员，也不新增生活污水外排。厂区现有废水外排执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准以及沧州绿源水处理有限公司临港污水处理厂进水水质要求 （3）噪声 本项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准，即昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)。 （4）固废 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关规定，危险废物收集、贮存、运输执行《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ 2025-2012）。 |
| 总量 控制 指标 |  | 根据《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（环发[2014]197号）、《河北省环境保护厅关于进一步改革和优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》（冀环总[2014]283号），以及当地管理部门的要求，本项目污染物总量控制因子为COD、氨氮、SO2、NOX、颗粒物、VOCs。 1、废水污染物排放总量指标 根据企业已取得排污权交易手续情况，企业已取得COD及氨氮排放总量指标：COD为7.500t/a，氨氮为1.000t/a。 本项目完成后全厂废水不新增，执行标准不变，仍为：《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准以及沧州绿源水处理有限公司临港污水处理厂进水水质要求。故本项目不新增COD、氨氮排放总量。 则本项目完成后全厂COD及氨氮总量指标：COD为7.500t/a，氨氮为1.000t/a。 2、废气污染物排放总量指标 （1）二氧化硫及氮氧化物排放总量指标 根据企业已取得排污权交易手续情况，企业已取得SO2及NOx排放总量指标：SO2为6.012t/a，NOx为14.028t/a。 本项目完成后RTO设计气量不变，仍为50000m3/h，执行标准不变，仍为：《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020）表1、表2标准限值要求。SO2、NOx承诺执行更加严格的标准，即SO2≤15mg/m3，NOx≤35mg/m3。 现有螺虫乙酯产品年工作334d（8016h），按企业最长工作时间和污染物排放标准核定DA001排气筒二氧化硫及氮氧化物总量指标如下： 二氧化硫=15mg/m3×50000m3/h×8016h/a÷109=6.012t/a 氮氧化物=35mg/m3×50000m3/h×8016h/a÷109=14.028t/a 故本项目不新增SO2、NOx排放总量。则本项目完成后全厂SO2及NOx总量指标：SO2为6.012t/a，NOx为14.028t/a。 （2）颗粒物及VOCs排放总量指标 现有环评批复颗粒物及VOCs排放总量指标中，颗粒物为9.619t/a，VOCs为50.970t/a。 本项目完成后全厂废气量不新增，故颗粒物及VOCs排放总量指标不新增。因此，本项目完成后颗粒物及VOCs排放总量指标建议值不变，即：颗粒物为9.619t/a，VOCs为50.970t/a。 结论：本项目完成后全厂污染物排放总量控制指标建议值不变：COD为7.500t/a，氨氮为1.000t/a，SO2为6.012t/a，NOx为14.028t/a，颗粒物为9.619t/a，VOCs为50.970t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目不新增占地，在现有厂区内的现有厂房中进行建设，仅涉及生产设备及配套设施的拆除与安装，本项目施工期包括两部分，第一部分为部分现有工程（包括部分设施、设备等）拆除活动，拆除过程会产生拆除扬尘、拆除废水、拆除噪声以及固体废物；第二部分为拟建项目施工过程，即待部分现有工程拆除活动完成后，在腾挪出的空间进行拟建工程施工建设，施工过程会产生施工废水、施工噪声以及固体废物。具体分析如下。 1.施工期拆除活动影响分析 1.1现有工程拆除活动环境影响分析 为落实《土壤污染防治行动计划》有关要求，防范企业拆除活动污染环境，原环保部组织编制了《企业拆除活动污染防治技术规定（试行）》（原环保部公告，2017年第78号）。本项目现有工程为农药制造业，涉及危险化学品生产和使用，因此，本项目将涉及部分生产设施设备的拆除活动，需按照要求编制《企业拆除活动污染防治方案》以及《拆除活动环境应急预案》，对拆除过程中产生的“三废”严格控制，合理处置。 本项目部分设备拆除活动实施之前必须编制《企业拆除活动污染防治方案》以及《拆除活动环境应急预案》，否则不能开展施工建设，具体的拆除活动环境影响控制措施严格按照“方案”执行，本环评仅作简要分析。 1.2拆除活动大气环境影响分析 本项目拆除活动仅涉及部分现有工程设施、设备拆除，不涉及厂房等大规模拆除活动，主要拆除活动在车间内进行，产生的扬尘较少；此外，拆除过程中会涉及部分有机物料的挥发，在厂区无组织排放。本环评要求建设单位加强管理，严格控制拆除活动废气排放。因拆除活动周期短，不会对周围大气环境产生明显不利影响。 1.3拆除活动水环境影响分析 部分现有工程设施、设备拆除过程中需对设施、设备进行清洗，将产生一定量的清洗废水，建设单位拟分批配入厂区污水处理站进行处理，然后达标排放。因拆除活动周期短，不会对周围水环境产生明显不利影响。 1.4拆除活动声环境影响分析 部分现有工程设施、设备拆除过程中会产生噪声，因拆除活动主要在车间内进行，且厂房隔声，再经距离衰减后，厂界噪声可达标。因拆除活动周期短，且距项目最近的声敏感点为厂区东北侧2490m的刘洪博村，因此，拆除活动不会对周围声环境产生明显不利影响。 1.5拆除活动固体废物影响分析 拆除设施、设备会中会残留一些生产物料，因此拆除过程中会产生一定量的固体废物，且均为危险废物，建设单位拟委托有资质的单位进行处置。此外，为减少固体废物的影响，建设单位在拆除活动前拟①首先尽可能将设备、设施的生产物料进行排泄彻底，并尽可能回用于生产工段，减少固废产生量；②采用氮气吹扫，并适当加压，尽可能将设施、设备中的残留物料吹扫干净，废气进入现有环保治理设施内净化处理，然后达标排放。综上，拆除活动过程中产生的固体废物妥善处理，不会对周围环境产生明显不利影响。 根据上述拆除活动过程分析，本项目拆除活动周期短，不会对周围环境产生明显不利影响，环境影响可接受。 - 施工期拆除活动影响分析 - 2.1施工废水 本项目施工期废水主要为施工人员生活污水，生活污水水质简单，依托现有厂区内的生活设施进行处理。采取上述措施后，施工期废水不会对周围地表水环境产生明显影响。 2.2施工噪声 施工噪声主要为运输车辆进出厂区产生的交通噪声，生产或环保设备吊运、安装产生的安装噪声。本项目设备吊运和安装过程主要在厂房内进行，根据类比分析和现场踏勘调查，本项目所产生的安装噪声在合理安装施工情况下不会对周围声环境产生不利影响。 同时，为减轻施工噪声对周围声环境产生的影响，本评价提出如下要求： ①选用先进的低噪声技术和设备，同时在施工过程中应设置专人对设备进行保养和维护，严格按照操作规范使用。 ②车辆运输路线应尽量远离敏感区，车辆出入厂区时应低速、禁鸣。 ③充分利用现有厂房布置产噪设备，减轻噪声对周围环境的影响。 采取上述措施后，施工噪声可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。 2.3施工过程产生的固体废物 施工期固体废物主要来源于施工过程中产生的废包装以及施工人员的进驻而产生的部分生活垃圾，均属一般固体废物。废包装及施工人员的生活垃圾如不妥善处置，不仅对周围环境造成影响、占用宝贵的土地资源，还易引起逸散等环境污染。废包装收集后外售，综合利用；生活垃圾分类处理后送至附近生活垃圾转运站，由有资质的环卫部门统一处置。采取上述措施后，施工期固废均可得到妥善处置，不会对周围环境产生明显影响。 以上施工期影响为短期影响，将会随施工期的结束而消除，在落实以上污染防治措施后不会对周围环境产生明显影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 1.1废气污染物产生及排放情况 废气污染物产生及排放情况一览表如下表4-1所示。 1.2废气源强核算及达标分析情况 项目废气包括：配置釜废气、包装放料废气、灌装、旋盖废气、喷码废气、溶剂油罐区废气以及RTO治理设施天然气燃烧废气，主要污染物为非甲烷总烃、TVOC、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物。经管道收集后引入“一级酸洗+一级碱洗+RTO+一级碱洗冷却+两级碱洗”+25m排气筒（DA001）排放。 （1）工艺废气 根据表2-8物料平衡表中可知，配置釜废气、包装放料废气、灌装、旋盖废气、喷码废气、溶剂油罐区废气非甲烷总烃、TVOC排放量为19.536t/a。 （2）溶剂油罐区废气 罐区物料储存过程中会产生大小呼吸废气，本项目罐区废气产生源强采用中国石油化工（CCPC）推荐的固定顶罐大小呼吸排放量经验公式进行计算。固定顶罐大小呼吸排放量估算公式及取值情况如下。 固定顶罐小呼吸排放量估算公式： LB=0.191×M×(P/(100910-P))0.68×D1.73×H0.51×△T0.45×FP×C×KC 式中：LB——固定顶罐的小呼吸排放量，kg/a； KC——产品因子(石油原油取0.65，其他的有机液体取1.0)； P——在大量液体状态下，真实的蒸气压力(Pa)； FP——涂层因子(无量纲)，根据油漆状况取值在1.0～1.5之间，取值1.0； M——气体的分子量，g/mol，取值； D——罐的直径； H——平均蒸气空间高度； ΔT——日温差的多年均值； C——用于小直径罐的调节因子(无量纲)：直径在0～9m之间的罐体，C=1-0.0123(D-9)2；罐径大于9m的C=1，取值1。 固定顶罐大呼吸可按下公式计算： LW=4.188×10-7×M×P×KN×KC×Q 式中：LW—固定顶罐的工作损失（Kg/a）； Q—物料年泵送入罐量（m³/a）； KN—周转因子（无量纲），取值按年周转次数K确定。周转次数＝年投入量/罐容量。若K≤36，取KN=1；36<K≤220，取KN=11.467×K-0.7026；K>220，取KN=0.26。其他的同固定顶小呼吸。 根据上述公式进行罐区废气源强计算，本项目溶剂油罐区排放量为0.71t/a。 综上，本项目非甲烷总烃、TVOC产生量为20.246t/a，项目年运行时间为7200h。产生速率为2.812kg/h。收集效率以95%计，RTO设计总风机风量为50000m3/h，则非甲烷总烃、TVOC有组织产生量为19.234t/a，产生速率为2.671kg/h，产生浓度为53.4mg/m3。“一级酸洗+一级碱洗+RTO+一级碱洗冷却+两级碱洗”对非甲烷总烃、TVOC的去除效率以98%计，则非甲烷总烃、TVOC有组织排放量为0.385t/a，排放速率为0.053kg/h，排放浓度为1.1mg/m3。非甲烷总烃、TVOC排放浓度满足《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020）表1标准限值要求，非甲烷总烃同时满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表1“农药制造”排放限值。 （3）RTO治理设施天然气燃烧废气 本项目完成后原料成分不变，产能不发生变化，根据类比现有工程运行实际情况，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物的排放速率为0.18kg/h，0.03kg/h，0.786kg/h，RTO设计总风机风量为50000m3/h，排放浓度约为3.6mg/m3，二氧化硫排放浓度为0.6mg/m3，氮氧化物排放浓度为15.72mg/m3。颗粒物、SO2、NOx排放均满足《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020）表1和表2标准限值要求。 （4）未被收集的废气 经计算，非甲烷总烃无组织排放量为1.012t/a，排放速率为0.141kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织监控浓度排放限值；厂内非甲烷总烃满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表2厂区内VOCs无组织排放限值。 |

表4-1  废气污染源情况一览表

| 产排污环节 | 污染物种类 | 污染物产生量t/a | 污染物产生浓度mg/m3 | 排放形式 | 治理设施 |  |  |  |  | 污染物排放速率kg/h | 污染物排放浓度mg/m3 | 年工作时间h | 污染物排放量t/a | 排放标准 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 处理能力m3/h | 治理工艺 | 收集效率 | 去除效率 | 是否为可行性技术 |  |  |  |  |  |  |
| 工艺废气（DA001） | TVOC | 19.234 | 53.4 | 有组织 | 50000 | 一级酸洗+一级碱洗+RTO+一级碱洗冷却+两级碱洗 | 95% | 98% | 是 | 0.053 | 1.1 | 7200 | 0.385 | 《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020）表1标准限值要求，非甲烷总烃同时满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表1“农药制造”排放限值 | 达标 |
|  |  |  |  |  |  |  | 叠加现有工程后 |  |  | 0.430 | 8.6 | 7200 | 3.094 |  |  |
|  | 非甲烷总烃 | 19.234 | 53.4 |  |  |  | 95% | 98% | 是 | 0.053 | 1.1 | 7200 | 0.385 |  | 达标 |
|  |  |  |  |  |  |  | 叠加现有工程后 |  |  | 0.430 | 8.6 | 7200 | 3.094 |  |  |
|  | 颗粒物 | 0.036 | 0.36 |  |  |  | -- | -- | 是 | 0.018 | 0.36 | 7200 | 0.036 | 《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020）表1和表2标准限值要求 | 达标 |
|  | 二氧化硫 | 0.06 | 0.6 |  |  |  | -- | -- | 是 | 0.03 | 0.6 | 7200 | 0.06 |  | 达标 |
|  | 氮氧化物 | 1.572 | 15.72 |  |  |  | -- | -- | 是 | 0.786 | 15.72 | 7200 | 1.572 |  | 达标 |
| 未被收集的无组织 | 非甲烷总烃 | 1.012 | -- | 无组 织 | -- | 厂房密闭 | -- | -- | -- | 0.141 | -- | 7200 | 1.012 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织监控浓度排放限值；厂内非甲烷总烃满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表2厂区内VOCs无组织排放限值 | 达标 |

| 运营 期环 境影 响和 保护措施 | 废气排放口基本情况如下表4-2所示。 表4-2 废气排放口基本情况 名称; 类型; 坐标°; 排放口情况. 高度; 排气筒内径; 排气量（m3/h）; 烟气温度/℃. 工艺废气（DA001）; 主要排放口; E117.635561 N38.360281; 25; 1.4; 50000; 50. 1.2废气治理措施可行性分析 对照《排污许可证申请与核发技术规范 农药制造工业》（HJ 862-2017），本工程各有组织废气污染防治措施可行性分析见下表。 表4-3 项目有组织废气防治措施可行性分析一览表 废气名称; 废气种类; 拟采取的污染防治措施; HJ 862-2017中规定的可行性技术; 是否可行. 配置釜废气、包装放料废气、灌装、旋盖废气、喷码废气、溶剂油罐区废气以及RTO治理设施天然气燃烧废气; 非甲烷总烃、TVOC、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物; “一级酸洗+一级碱洗+RTO+一级碱洗冷却+两级碱洗”; 选用浮顶罐、设置呼吸阀、呼吸气收集进行吸收、吸附或焚烧处理; 可行. DA001设计风机风量为50000m3/h，根据现有工程监测报告，实际风机风量约为40000m3/h，制剂车间风机为变频风机，风量为2000~5000m3/h，项目完成后，根据设计文件可知，风量由3000m3/h增加至4000m3/h，项目完成后DA001风机风量为41000m3/h，总风机风量不增加。 故本项目完成后依托现有治理措施可行。 1.3废气监测计划 参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 农药制造工业》（HJ987-2018）和《排污许可证申请与核发技术规范 农药制造工业》（HJ862-2017），废气监测计划如下。 表4-4 运营期监测计划表 环境要素; 监测点; 监测因子; 监测频次. 废气; 有组织; DA001排气筒出口; TVOC; 每月一次. 非甲烷总烃、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物; 自动监测. 无组织厂界; 非甲烷总烃; 1次/半年. 厂区内; 非甲烷总烃; 1次/半年. 1.4非正常工况下废气污染源排放情况 本项目RTO装置检修或者发生故障时可导致废气中污染物浓度升高。出现事故的频次大约为一年1次，每次持续时间一般不会超过2h，可紧急抢修修复。 本项目RTO焚烧装置配备有应急活性炭吸附装置，同时制剂车间配备一套活性炭装置，非正常工况下废气可进入制剂车间活性炭处理后再进入RTO装置活性炭吸附装置处理后排放，两级活性炭对挥发性有机物去除效率以90%计，考虑最不利非正常工况（即RTO焚烧检修或者发生故障），则非甲烷总烃、TVOC排放浓度为5.3mg/m3，排放量为0.54kg。 为减少非正常工况，应对设备加强日常维护，定期检修维护，确保废气净化装置稳定运行，污染物达标排放。一旦环保设施出现故障，影响废气处理效率，应立即停止当前作业。本项目非正常工况持续时间短，排放量少，对环境影响不大。 1.5废气排放环境影响分析 项目所在区域环境空气质量不达标。本项目位于沧州临港经济开发区东区，距离本项目厂址最近的环境敏感点为东北侧2490m处的刘洪博村。本项目废气收集后经预处理+RTO焚烧装置净化后达标排放。经预测，厂界非甲烷总烃浓度满足标准限值。项目废气排放量较小，全部达标排放，对区域大气环境影响较小。 2、废水 本项目不新增生产废水和生活污水排放，项目建设不会对区域地表水产生明显不利影响。 3、噪声 3.1主要噪声源源强及控制措施 本项目噪声源主要为生产设备以及风机等设备运行时产生的噪声，噪声级在75～80dB(A)之间。室内声源噪声源强调查清单见表4-5、室外声源噪声源强调查清单见表4-6。 表4-5 项目噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 型号; 空间相对位置/m; 声源源强; 声源控制措施; 运行时段; 持续时间h. X; Y; Z; 声功率级/dB(A). 1; DA001风机; --; 150; 200; 0.3; 80; 风机接口设置软连接; 正常生产过程，昼夜; 6000. 2; 溶剂油打料泵; 流量Q=13.2m3/h 扬程H=32m; 50; 198; 0.3; 75; 选用低噪设备，设置基础减振. 表4-6 项目噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 型号; 单台声功率级/dB（A）; 数量（台/套/条）; 控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失/dB（A）; 建筑外噪声dB（A）; 距建筑物距离m. X; Y; Z. 1; 生产车间; 循环泵; 离心泵，流量Q=120m3/h、扬程H=15m; 75; 9; 低噪设备+基础减振+厂房隔声+风机设置软连接或安装隔声罩; 120; 33; 0.3; 东：30; 45; 昼、夜; 20; 东：38 南：34 西：29 北：28; 1m. 南：33; 45. 西：120; 33. 北：217; 28. 热水泵; YBX3-112M-2; 75; 2; 118; 33; 0.3; 东：32; 45. 南：33; 45. 西：118; 34. 北：217; 28. 叉车; /; 80; 1; 125; 23; 0.3; 东：25; 52. 南：23; 53. 西：125; 38. 北：227; 33. 打料泵（隔膜泵）; 流量Q=15m3/h 扬程H=15m; 75; 8; 120; 30; 0.3; 东：30; 45. 南：30; 45. 西：120; 33. 北：220; 28. 打料泵; 流量Q=15m3/h 扬程H=10m; 75; 2; 118; 30; 0.3; 东：32; 45. 南：30; 45. 西：118; 34. 北：220; 28. 打料泵; 流量Q=30m3/h 扬程H=10m; 75; 2; 120; 25; 0.3; 东：30; 45. 南：25; 47. 西：120; 33. 北：225; 28. 自动化灌装生产线; 5L; 70; 1; 125; 40; 1.5; 东：25; 42. 南：40; 38. 西：125; 28. 北：210; 24. 自动化灌装生产线; 20L; 70; 1; 125; 35; 1.5; 东：25; 42. 南：35; 39. 西：125; 28. 北：215; 23. 自动化灌装生产线; 1000L; 70; 1; 125; 30; 1.5; 东：25; 42. 南：30; 40. 西：125; 28. 北：220; 23. 溶剂油打料泵; 流量Q=13.2m3/h 扬程H=32m; 75; 2; 50; 125; 1.5; 东：150; 31. 南：125; 33. 西：50; 41. 北：125; 33. 过滤器; /; 75; 9; 123; 33; 1; 东：27; 46. 南：33; 45. 西：123; 33. 北：217; 28. 过滤器打料泵; 流量Q=25m3/h 扬程H=32m; 75; 4; 123; 32; 0.3; 东：27; 46. 南：32; 45. 西：122; 33. 北：218; 28. 备注：以厂址西南侧地面为三维坐标原点（0，0，0） 3.2预测模式的确定 采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）推荐的方法和模式进行预测。 1）单个室外点声源在预测点产生的声级计算基本公式 已知声源的声功率级，预测点位置的声压级Lp（r）可按下式计算： Lp（r）=LW + DC - A A=Adiv + Aatm + Agy + Abar + Amisc 式中：Lp（r）--距离声源r处的声压级，dB； LW --由点声源产生的声功率级，dB； A--声传播衰减，dB； DC--指向性校正，dB； Adiv--几何发散引起的衰减，dB； Aatm--大气吸收引起的衰减，dB； Agy--地面效应引起的衰减，dB； Abar--障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc—其他多方面效应引起的衰减，dB。 2）室内点声源对厂界噪声预测点贡献值预测模式 室内声源首先换算为等效室外声源，再按各类声源模式计算。 ①首先计算出某个室内声源靠近围护结构处的倍频带声压级： Lp1=Lw+10lg(Q/4Πr2+4/R) 式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw—点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R—房间常数；R=Sα/(1-α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数； r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 ②计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中：Lpli(T)―靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lplij―室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 ③计算出室外靠近围护结构处的声压级： Lp2i（T）=Lp1i（T） - (TLi+6) 式中：Lp2i（T）—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1i（T）—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。 ④将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积(S)处的等效声源的倍频带声功率级。 LW = LP2(T) + 10lgS 式中：LP2(T)—靠近围护结构处室外声源的叠加声压级，dB； S—透声面积，m2。 ⑤等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为LW，根据厂房结构（门、窗）和预测点的位置关系，分别按照面声源、线声源和点声源的衰减模式，计算预测点处的声级。 假设窗户的宽度为a，高度为b，窗户个数为n；预测点距墙中心的距离为r。预测点的声级按照下述公式进行预测： 3）计算总声压级 ①计算拟建项目各室外噪声源和各含噪声源厂房对各预测点噪声贡献值 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj；则拟建项目声源对预测点产生的贡献值Leqg为： ②预测点的噪声预测值 Leq=10lg（100.1Leqg+100.1Leqb） 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb—预测点的背景值，dB(A)； 4）噪声预测点位 本评价预测本项目噪声源对四周厂界噪声贡献值。 3.3预测结果分析 按照噪声预测模式，结合噪声源到各预测点距离，采用声导则推荐的噪声预测软件进行计算，本项目针对本项目进行预测，各噪声源对四周厂界的贡献声级级值见表4-7。 表4-7 噪声预测结果一览表 单位dB(A) 序号; 评价点; 贡献值; 现有工程; 预测值; 标准值; 评价结果. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1; 东边界; 38; 55.8; 53.2; 55.9; 53.3; 昼间：≤65 夜间：≤55; 达标. 2; 南边界; 34; 56.1; 53.4; 56.1; 53.4; 达标. 3; 西边界; 29; 55.5; 51.5; 55.5; 51.5; 达标. 4; 北边界; 28; 55.2; 51.5; 55.2; 51.5; 达标. 现状值引自2024年10月《河北兰润植保科技有限公司年产1000吨螺虫乙酯扩建项目环境影响报告书》环评中厂界预测值。. 由上表可知，项目完成后昼间噪声源对各评价点的预测值在55.2~56.1dB(A)之间，夜间噪声源对各评价点的预测值在51.5~53.4dB(A)之间，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准要求。本项目的实施不会对周边声环境产生明显不利影响。 自行监测要求：参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 农药制造工业》（HJ987-2018）和《排污许可证申请与核发技术规范 农药制造工业》（HJ862-2017），厂界噪声每季度监测1次。 表4-8 噪声监测计划一览表 监测项目; 监测布点; 监测因子; 监测频次. 噪声; 厂界外1米; 等效连续A声级; 1次/季. 4、固体废物 （1）固体废物产生分析 本项目生产过程中产生的固体废物为危险化学品包装（废原料包装桶）和废滤材，为危险废物，收集后暂存于危险废物暂存间，定期交有资质的单位处置。 原料包装桶为原料周转使用。本项目完成后产生约1000个废原料包装桶，每个包装桶重约2kg，则本项目危险化学品包装（废原料包装桶）产生量为2t/a，收集后暂存于危险废物暂存间，定期交有资质的单位处置。 根据企业提供信息，过滤器中滤材每年更换两次，每个滤材2kg，则废滤材产生量为0.036t/a。收集后暂存于危险废物暂存间，定期交有资质的单位处置。 本项目固体废物污染源源强核算结果及相关参数见表4-9。 表4-9 固体废物污染源源强核算结果及相关参数 工序/生产线; 固体废物名称; 固废属性; 产生情况; 处置措施; 最终去向. 核算方法; 产生量（t/a）; 工艺; 处置量（t/a）. 生产过程; 危险化学品包装（废原料包装桶）; 危险废物; 核算法; 2; 收集后暂存于危险废物暂存间; 2; 定期交有资质的单位处置. 废滤材; 核算法; 0.036; 0.036. （2）危险废物影响分析 （1）本项目现有危废间3间，其中危废间1#面积为200m2，危废间2#面积为200m2，危废间3#面积为350m2，共750m2，本项目产生的危险废物贮存于危废间1#内，危废间1#现有余量100m2，完全有能力贮存全厂产生的危险废物。 （2）现有危废间已通过环保验收。经现场踏勘，现有危废间符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求： ①按照危险废物贮存污染控制标准要求，不露天堆放危险废物，危废暂存间采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施。 ②危废暂存间内按照要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。不同贮存分区之间应采取隔离措施，隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。且应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者） ③危废暂存间内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险物质的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 ④危险废物贮存间地面和裙脚采取表面防渗措施：表面防渗材料与所及接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料，贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为2mm厚高密度聚乙烯膜，渗透系数≤1×10-10cm/s。 ⑤同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不用防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。 ⑥贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。 ⑦容器和包装物质材质、内衬应与盛装的危险废物相容 ⑧硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏；柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏；使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防治其导致容器渗漏或永久变形；容器和包装物外满应保持清洁。 本项目利用厂区现有危废暂存间，现有危废暂存间满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，在项目危险废物贮存过程中不会对周边环境空气、地表水、地下水和土壤造成影响。 本项目危险废物产生及处置情况一览表及本项目危险废物贮存场所（设施）基本情况一览表见下表。 表4-10 本项目危险废物产生及处置情况一览表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量(吨/年); 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 11; 危险化学品包装（废原料包装桶）; HW49; 900-041-49; 2; 生产过程; 固态; 有机物; 有机物; 12个月; T，I; 收集后暂存于危险废物暂存间，定期交有资质的单位处置. 废滤材; HW04; 263-010-04; 0.036; 生产过程; 固态; 有机物; 有机物; 12个月; T，I. 表4-11 项目危险废物贮存场所（设施）基本情况一览表 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积（m2）; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 1; 危废暂存间3#; 危险化学品包装（废原料包装桶）; HW49; 900-041-49; 厂区中部; 5; 桶装; 2t; 年. 废滤材; HW04; 263-010-04; 1; 袋装; 0.1t; 年. 本项目产生的危险废物拟委托沧州冀环威立雅环境服务有限公司进行处置。该危废处置单位合法持证，核准经营的危废类别包括本项目产生的危废种类。经与该单位初步沟通，该危废企业完全有能力处置本项目产生的危险废物。 综上，本项目实施后，全厂所有固体废物全部妥善处置或综合利用，不会对周围环境产生污染影响。 5、地下水、土壤 现有生产车间、各类库房、危险品库、危废暂存间、罐区、氰化钠罐区、污水处理站、事故池、初期雨水池、RTO装置区为重点防渗区，渗透系数≤1×10-10cm/s；综合工房、消防水池、循环水池、一般固废存放处、生产车间前空地及厂区道路为一般防渗区，渗透系数≤1×10-7cm/s；厂区绿化部分之外的其他区域（办公楼、宿舍楼等），地面硬化；因此，本项目在落实防腐防渗及三同时的前提下，不存在地下水和土壤污染途径。综上，项目不会对地下水、土壤环境造成不良影响。 6、生态 本项目在现有厂区和现有厂房内建设，不新增占地，用地范围内无生态环境保护目标，项目建设不会对生态环境造成明显不利影响。 7、环境风险 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，项目生产中涉及到的危险物质主要为95%烯草酮原药、37%烯草酮母药、乳化剂、溶剂油、烯草酮乳油、油墨、天然气、危险化学品包装（废原料包装桶）以及废滤材。经过计算，项目Q值为＞1，根据《建设项目环境影响报告表》（污染影响类）指南中相关要求，有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量时，需要设置环境风险专项评价。 项目环境风险相关内容详见环境风险专项评价报告，结论为：在严格落实各项风险防范措施的前提下，本项目环境风险可接受。 8、电磁辐射 无 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 工艺废气（DA001） | 非甲烷总烃 | 经收集后引入“一级酸洗+一级碱洗+RTO+一级碱洗冷却+两级碱洗”+25m排气筒排放（DA001） | 《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020）表1标准限值要求、《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表1“农药制造” |
|  |  | TVOC |  | 《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020）表1标准限值 |
|  |  | 颗粒物 |  |  |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |
|  | 厂界无组织 | 非甲烷总烃 | 厂房密闭 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值 |
|  | 厂区内 | 非甲烷总烃 |  | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表2厂区内挥发性有机物无组织排放限值 |
| 地表水环境 | 本项目不新增生产废水外排；本项目不新增劳动定员，不新增生活污水外排。 |  |  |  |
| 声环境 | 生产设备、风机 | 等效A声级 | 选用低噪声设备，设置基础减振，厂房隔声，风机消声等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 危险废物 | 危险化学品包装（废原料包装桶） | 危险废物，收集后暂存于危险废物暂存间，定期交有资质的单位处置 |  |
|  |  | 废滤材 |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 生产车间、各类库房、危险品库、危废暂存间、罐区、氰化钠罐区、污水处理站、事故池、初期雨水池、RTO装置区等，渗透系数≤1×10-10cm/s；综合工房、消防水池、循环水池、一般固废存放处、生产车间前空地及厂区道路，渗透系数≤1×10-7cm/s；重点防渗区、一般防渗区以及厂区绿化部分之外的其他区域（办公楼、宿舍楼等），地面硬化 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | ①根据《突发环境事件应急管理办法》等相关要求及时修编和完善突发环境事件应急预案体系建设； ②根据《排污许可管理条例》等相关要求申领排污许可证； ③根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定，建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收监测报告。 ④建设单位应在3个月内对全厂设备进行检查和维护，，减少噪声危害。 |  |  |  |

# 六、结论

本项目的建设符合国家和地方产业政策要求；项目选址符合当地规划；平面布置合理；项目在严格落实各项污染防治措施的基础上，污染物能够做到达标排放，措施可行；项目的建设对环境影响较小。从环境保护的角度认为，本项目建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表      t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 1.080 | 5.157 |  | 0.036 | 0.036 | 1.080 | 0 |
|  | 二氧化硫 | 0.200 | 6.012 |  | 0.06 | 0.06 | 0.200 | 0 |
|  | 氮氧化物 | 4.717 | 14.028 |  | 1.572 | 1.572 | 4.717 | 0 |
|  | 非甲烷总烃 | 3.094 | 20.682 |  | 0.385 | 0.385 | 3.094 | 0 |
|  | TVOC | 3.094 |  |  | 0.385 | 0.385 | 3.094 | 0 |
|  | 二甲苯 | 0.124 |  |  | 0 |  | 0.124 | 0 |
|  | 甲醇 | 1.106 |  |  | 0 |  | 1.106 | 0 |
|  | 甲醛 | 0.085 |  |  | 0 |  | 0.085 | 0 |
|  | 酚类 | 0.519 |  |  | 0 |  | 0.519 | 0 |
|  | 氯化氢 | 1.329 |  |  | 0 |  | 1.329 | 0 |
|  | 硫酸雾 | 0.635 |  |  | 0 |  | 0.635 | 0 |
|  | 氰化氢 | 0.076 |  |  | 0 |  | 0.076 | 0 |
|  | 氨 | 0.330 |  |  | 0 |  | 0.330 | 0 |
|  | 硫化氢 | 0.027 |  |  | 0 |  | 0.027 | 0 |
|  | 二噁英类 | 0.008×10-6 |  |  | 0 |  | 0.008×10-6 | 0 |
| 废水 | COD | 2.110 | 2.273 |  | 0 |  | 2.110 | 0 |
|  | 氨氮 | 0.085 | 0.114 |  | 0 |  | 0.085 | 0 |
| 危险废物 | 釜残 | 1024.023 |  |  | 0 |  | 1024.023 | 0 |
|  | 滤渣 | 259.896 |  |  | 0 |  | 259.896 | 0 |
|  | 废滤布 | 10 |  |  | 0 |  | 10 | 0 |
|  | 废滤材 | 0 |  |  | 0.036 | 0.036 | 0.036 | +0.036 |
|  | 废活性炭 | 40 |  |  | 0 |  | 40 | 0 |
|  | 废催化剂 | 16.218 |  |  | 0 |  | 16.218 | 0 |
|  | 废环己酮 | 8.736 |  |  | 0 |  | 8.736 | 0 |
|  | 废甲醇 | 507.9995 |  |  | 0 |  | 507.9995 | 0 |
|  | 废水预处理产生的废矿物油 | 22.5 |  |  | 0 |  | 22.5 | 0 |
|  | 氯化钠盐 | 3836.946 |  |  | 0 |  | 3836.946 | 0 |
|  | 污盐（液态） | 500.004 |  |  | 0 |  | 500.004 | 0 |
|  | 污泥 | 101.2 |  |  | 0 |  | 101.2 | 0 |
|  | 危险化学品包装 | 67.5 |  |  | 2 | 1 | 68.5 | +1 |
|  | 布袋除尘器粉尘 | 3.963 |  |  | 0 |  | 3.963 | 0 |
|  | 废布袋 | 1.3 |  |  | 0 |  | 1.3 | 0 |
|  | 废试剂瓶 | 4.0 |  |  | 0 |  | 4.0 | 0 |
|  | 废液 | 7.0 |  |  | 0 |  | 7.0 | 0 |
|  | 废机油 | 3.0 |  |  | 0 |  | 3.0 | 0 |
|  | 废油漆桶 | 3.0 |  |  | 0 |  | 3.0 | 0 |
|  | 废活性炭（废气） | 9.26 |  |  | 0 |  | 9.26 | 0 |
|  | 母液蒸馏废液 | 3980.67 |  |  | 0 |  | 3980.67 | 0 |
|  | 沸石分子筛 | 1 |  |  | 0 |  | 1 | 0 |
| 一般固废 | 生活垃圾 | 40.08 |  |  | 0 |  | 40.08 | 0 |
|  | 废分子筛 | 0.8 |  |  | 0 |  | 0.8 | 0 |
|  | 未沾染化学品的废包装 | 25 |  |  | 0 |  | 25 | 0 |
|  | 氯化钠混盐（生产过程） | 753.21 |  |  | 0 |  | 753.21 | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①